| 编号 |  | 产品名称 |  |  | 尺寸(WxDxH) |  |  | 技术参数 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 四层平板货架 |  |  | 1200*500*1550 |  |  | 1、框架采用304不锈钢制作； |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、平板厚度不小于1.0mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、条板采用1.0mm厚板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6、配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 米面架 |  |  | 1200*500*200 |  |  | 1、框架采用304不锈钢制作，厚度不小于1.0mm厚； |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、配置塑胶脚垫。采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 双星盆水池 |  |  | 1200*700*800 |  |  | 1、SU304不锈钢制作； |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、立柱采用38*38mm方通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 立式双门高温消毒柜（智控款） |  |  | 1320*700*1950 |  |  | 1、采用加厚全不锈钢内外箱体，功率：4.6KW； 2、采用加厚全不锈钢内外箱体，一体满焊接内胆，承压强又防漏； 3、微压高温加热系统蒸汽温度达120度以上。双重热循环，可360度无死角高温消毒，三重控压，超压，泄压，断电等安全保护； 4、触屏控制温度、时间、实时状态显示，专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车； 5、内部容积为≥810L 。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 5 |  | 洗地龙头 |  |  | ≥10米 |  |  | 1、耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含调温止回阀。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 6 |  | 双层工作台 |  |  | 1800*800*800 |  |  | 1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋； |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 双头煲仔炉 |  |  | 400*1100*800+150 |  |  | 1、采用优质不锈钢，1.2板厚制作； 2、特制炉头直径200mm,测板高度200mm,背板高度150mm,子弹脚直径38mm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 8 |  | 炉拼台 |  |  | 400*1200*800+450 |  |  | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm； 2、置高**mm不锈钢后挡炉背板； 3、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 9 |  | 燃气单门蒸饭车 |  |  | 12盘 |  |  | 1、选用优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm； 2、水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 10 |  | 蒸饭盘 |  |  | 400*600 |  |  | 1、采用304不锈钢。 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 11 |  | 三星盆水池 |  |  | 2000*800*800 |  |  | 1、SU304不锈钢制作； |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、立柱采用38*38mm方通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 冷藏操作台 |  |  | 1800*800*800 |  |  | 1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准； |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、制冷温度：-5℃~+8℃； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、输入功率：260W； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、LED温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、制冷方式：直冷； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 双温四门冰箱 |  |  | 1200*700*1900 |  |  | 1、制冷方式:直冷微电脑控制面板，全铜管制达材，板材表面无指纹处理，经归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角。 2、温度范围:冷藏+4°C~-5°C，冷冻-3°℃~-18°℃。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 14 |  | 三星盆水池 |  |  | 2000*700*800 |  |  | 1、SU304不锈钢制作； |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、立柱采用38*38mm方通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 智能中餐燃气炒菜灶 |  |  | 1000*1200*800+450 |  |  | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ▲4、所投产品额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率54.6%以上；主板保护功能（主板具有自动检测温度并保护功能，当温度大于设定值时切断气阀并报警，调试屏显示故障代码）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ▲5、节能功能（通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力）；流量统计，设定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询。火力功率调节及火力显示（通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在调试屏或小程序上显示当前火力档位）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告，且报告中必须体现产品图片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 智能炊用燃气大锅灶（800大锅） |  |  | 1000*1200*800+450 |  |  | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，36V42W直流风机 ，一键启动； ▲4、所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率75%以上；设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且调试屏提示不同代码）； ▲5、流量统计（定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询）；风机功率调节及转速显示（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在调试屏或小程序上显示）。设备有火焰检测（熄火保护功能），自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在调试屏显示故障代码。 具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告，且报告中必须体现产品图片。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 排烟系统等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | （主厨间）机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 |  |  | 4300*1300*780 |  |  |  |  |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | 平方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、烟罩、静电净化、抽排、岗位新风、UV除味为一体，多重功能高效便捷，节省空间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、全机身采用不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm，美观耐用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、内置电场，优选三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、七重油烟分离矩阵：初效滤网→导流板→离心分离→静电吸附→UV 光解→活性炭过滤→空气导流，油烟颗粒物拦截率达 98%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、高压静电喷涂风机：表面形成 0.3mm 防腐涂层，耐酸碱盐腐蚀，适用火锅 / 烧烤等高油烟场景​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6、电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7、纳米疏水涂层箱体：表面水珠自动滑落，日常仅需湿布擦拭。​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8、智能高频高压电源（功率 200W±5%）： 动态功率调节（50-200W 自适应），油烟浓度实时监测；三重安全保护（短路 0.1 秒断电 / 开路自动休眠 / 过载功率补偿）；吸附粒径≤0.01μm，确保风管内壁无油膜堆积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9、254nm高能 UV 模组：异味降解率 85%（针对丙烯醛、苯并芘等有害物）；光触媒涂层持续分解有机物，避免二次污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10、设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ▲11、油烟净化设备控制系统V1.0符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，提供具有CMA标志的检验报告复印件扫描件，及“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12、所投油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 排烟管道 |  |  | 600*800 |  |  | 1、采用不锈钢不小于1.0mm板制作 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 平方 |  |  |
| 3 |  | 百叶窗 |  |  | 定制 |  |  | 1、304不锈钢不小于1.0mm制作。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 4 |  | 灭蝇灯 |  |  | 20W |  |  | 1、电压：220V，功率：20W |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、灯管：2*10W紫外线灯管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 小厨宝 |  |  | 355*355*325 |  |  | 1、储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢,内胆内部采用搪瓷工艺防腐。 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、 1500W功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、上出水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、机械调温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ■5、能效等级：≥二级。提供有效期内的节能产品认证证书和中国政府采购节能品目清单查询截图（中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)）和对应型号产品的CCC强制认证证书。 ▲6、小厨宝具有符合GB/T39077-2024奥氏体-铁元素(双相）不锈钢有害相的检测方法测试合格的检测报告，提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 食品留样柜 |  |  | 580*620*1900 |  |  | 1、有效容积256L,双层钢化玻璃门，品牌压缩机，制冷方式：直冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,带锁，配四只移动万向轮。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 7 |  | 双层不锈钢碗 |  |  | 11英寸 |  |  | 11英寸 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 8 |  | 勺子 |  |  | 不锈钢 |  |  | 不锈钢 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 9 |  | 筷子 |  |  | 合金 |  |  | 合金 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 双 |  |  |
| 10 |  | 菜盘 |  |  | 陶瓷 |  |  | 陶瓷，纯白色，14英寸 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 11 |  | 菜盘 |  |  | 陶瓷 |  |  | 陶瓷，纯白色，14英寸 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 12 |  | 汤盆 |  |  | 陶瓷 |  |  | 陶瓷，纯白色 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 13 |  | 物流运费、搬运费、拆卸归位费、设备安装费，辅材 |  |  |  |  |  | 所有水池龙头，软管、生料带，所有排烟罩、排烟管道所用通丝，吊筋拉杆，法兰等。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 项 |  |  |
| 厨杂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 炒勺 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 8两 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 平铲（带漏） |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 28CM |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 肉叉 |  |  | 针头采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。后接橡木手柄 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 19CM |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 调味罐 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  | 160mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 不锈钢汤勺 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 10 |  | 400mm |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 削皮刀 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 6 |  | 15CM |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 去毛镊 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  | 19CM |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 蔬菜筐 |  |  | 采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  | 60*40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 长柄水舀 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 18CM |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 港式水勺 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 1KG |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 不锈钢打蛋器 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 16寸 40cm |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 砍刀 |  |  | 刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用优质橡木 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | １号 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 304不锈钢六格调味箱 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  | 大六味 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 朔料方形胶砧板（白色） |  |  | 采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 50*30*H2CM |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 2号片刀 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 2# |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2号桑刀 |  |  | 刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用优质橡木 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 2# |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 电子称（15kg） |  |  | 主体采用SUS304标准不锈钢制作，内置高品质进口弹簧 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  | 15kg |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 不锈钢多用剪刀 |  |  | 刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用聚合材料 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | HC11A647 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 磨刀滑石 |  |  | 采用天然灰色粘质沙岩石 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  | 大号 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 夹木柄加厚炒铲 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  | 夹木柄 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 304复合汤桶连盖 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  | 60*60CM |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 蔬菜框 |  |  | 采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  | 30*20CM |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 白果木砧板 |  |  | 实木 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  | 35*10cm |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 产品名称 |  |  | 尺寸(WxDxH) |  |  |  |  | 技术参数 |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 |  |  | 1200*500*1550 |  |  | 1、框架采用304不锈钢制作； |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、平板厚度不小于1.0mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、条板采用1.0mm厚板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 米面架 |  |  | 1200*500*200 |  |  | 1、框架采用304不锈钢制作，厚度不小于1.0mm厚； 2、横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 4、配置塑胶脚垫。采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 3 | 平板推车 |  |  | 600*850*857 |  |  | 1、材料采用304#不锈钢砂纹板制作，支撑板不小于1.0mm厚; 2、主管采用38*不小于1.0mm不锈钢结构管焊接； 3、配承重型不锈钢科顺脚轮四个(两定向两万向),连优质轴承。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 4 | 四层平板货架 |  |  | 1200*500*1550 |  |  | 1、框架采用304不锈钢制作； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、平板厚度不小于1.0mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、条板采用1.0mm厚板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、配不锈钢可调节子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 刀具砧板消毒柜 |  |  | 1200*600*1550 |  |  | 1、内外胆采用SUS304不锈钢板1.0mm厚制作，一次密度保温发泡层，门带可视玻璃。 2、对刀具粘板功能性设备，360度循环高温消毒，配自动控温和时间调节器。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 | 双温四门冰箱 |  |  | 1200*760*1900 |  |  | 1、制冷方式:直冷微电脑控制面板，全铜管制达材，板材表面无指纹处理，经归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角； 2、温度范围:冷藏+4°C~-5°C，冷冻-3°℃~-18°℃。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 7 | 双层工作台 |  |  | 1800*800*800 |  |  | 1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋； 2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚； 4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 8 | 电热水器 |  |  | 120L |  |  | 1、储水式电热水器，规格：¢470mm 高995mm |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、容量：120L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、防水等级：IPX4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、加热方式：双管加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ■6、本产品需提供国家强制CCC认证。 节能产品认证证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 洗地龙头 |  |  | ≥10m |  |  | 1、耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含调温止回阀。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 10 | 右单星杀鱼台 |  |  | 1500*800*800 |  |  | 1、SU304不锈钢制作； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、立柱采用38*38mm方通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 大单星盆水池 |  |  | 900*800*900 |  |  | 1、SU304不锈钢制作； |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、立柱采用38*38mm方通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 大单星盆水池 |  |  | 1100*800*900 |  |  | 1、SU304不锈钢制作； |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、立柱采用38*38mm方通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 双层工作台带靠背 |  |  | 500*800*800+150 |  |  | 1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 |  |  | ≥10m |  |  | 1、耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。 2、304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含调温止回阀。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 单门蒸饭车 |  |  | 12盘 |  |  | 1、选用优质不锈钢板制作，内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm； 2、水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 蒸饭盘 |  |  | 400*600 |  |  | 1、采用304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 个 |  |  |
| 4 | 大单星盆水池 |  |  | 900*800*900 |  |  | 1、SU304不锈钢制作； |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、立柱采用38*38mm方通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冷藏操作台 |  |  | 1800*800*800 |  |  | 1、不锈钢门板，门内衬内箱底板一次性拉伸成型，圆角，方便清洁卫生，符合食品卫生安全标准。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、制冷温度：-5℃~+8℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、输入功率：260W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、LED温度显示屏，机械温控器，柜内温度一目了然。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、制冷方式：直冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、外壳采用优质不锈钢板制作，环戊烷聚氨酯发泡保温层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 双层工作台带靠背 |  |  | 1500*800*800+150 |  |  | 1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 双层工作台 |  |  | 1800*800*800 |  |  | 1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋； |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电磁单头50防腐蚀汤煲炉 |  |  | 800*800*500+700 |  |  | 1、规格：800*800* (500+700) mm； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、额定电压、功率：380V、≧15kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、汤锅：1个，Φ500*h500mm汤锅；桶具净重，9.6kg；容量，98L； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、汤锅材质：采用≧厚1.5~3.0mm的 06Cr19Ni10（SUS304#不锈钢）+12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合板材制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、进水∶1个，≥Ф4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢250摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 、电磁单头防腐蚀50汤煲炉所配电磁汤煲炉用50防腐蚀汤锅防腐蚀性能和环境保护质量指标要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▲①符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的包含但不限于06Cr19Ni10（304#不锈钢）+不锈钢 12Cr13（410#不锈钢）≧240h的中性盐雾试验(NSS)后保护评级≥10级试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准的防腐蚀性能认证证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 炉拼台 |  |  | 400*1140*800+450 |  |  | 1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm； 2、置高**mm不锈钢后挡炉背板； 3、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 10 | 四头电磁煲仔炉 |  |  | 800*800*800+50 |  |  | 1、规格：800*800* (800+50) mm（±10mm）； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、额定电压、功率：220V~、≧3.5kW/头*4头；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、锅具：4个，Φ200*h100mm（±10mm）；容量，≧2.5L/个（±0.5L）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、锅具材质：采用底厚1.0mm（±0.1mm），身厚0.8mm（±0.1mm）的包含但不限于06Cr19Ni10（304#不锈钢）+铝+不锈钢 12Cr13（410#不锈钢）防腐蚀复合不锈钢板材制作，带玻璃盖； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、微晶板：微晶板，4块，≧300*300*4.2mm/块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、进水龙头：1个，≧Ф4分*300mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢高弯龙头进水或清洗，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A、炉面板：釆用1.2mm （±0.1mm）板材； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B、侧板、底板、门板、挡水板：釆用0.9mm（±0.1mm） 板材； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8、火力调节：触屏式火力调节； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9、集成故障组合代码显示功能：发生故障时，数码屏上自动显示英文字母+阿拉伯数字组合式故障代码； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10、质量指标要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； ▲11、电磁四眼防腐蚀煲仔炉整机有害物质限制使用和电气安全质量指标要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①符合GB/T39560系列（包含但不限于GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011标准的构成该产品所有材料及配件（包含但不限于微晶板、电磁感应线圈盘，须有该配件检测图片和检测点检测内容）检验合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB/T39560系列（包含但不限于GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011标准的有害物质限制使用认证证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的≧26项（包含但不限于试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬间过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、耐久性、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险等检测项目）安全型式全项试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的产品认证证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电磁单头单尾50小炒灶 |  |  | 1100*1140*800+400 |  |  | 1、规格：1100*1140*（800+400）mm； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、额定电压、功率：380V~、≧15kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、锅具：双耳50小炒锅：1个，直径≧500mm，深≧160mm；锅具净重，≧2.35kg；容量，≧17L；小炒灶用尾撑锅：1个，锅具口径：≧Ф（D330~d240）*h150mm，容量：约10L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、锅具材质：双耳50小炒锅：采用≧厚1.2~1.5mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材一体拉深成型；小炒灶用尾撑锅：采用≧1.0~1.2mm的022Cr11Ti(409#)或10Cr17（430#）不锈钢板材制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、进水∶1个，≥Ф4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▲8、电磁单头单尾50防粘锅小炒灶所配电磁炉用50双耳防粘锅小炒锅、电磁炉用小炒灶尾撑锅食品接触安全和环境保护质量指标要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①符合GB4806.9-2023标准的与食品直接接触部件检验合格的食品接触安全认证标志试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB4806.9-2023标准的食品接触安全认证证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电磁单头80 防腐蚀大锅灶 |  |  | 1050*1140*800+400 |  |  | 1、规格：1050*1140*（800+400）mm； |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、额定电压、功率：380V~、≧20kW；电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≧8档360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、锅具：1个，外直径≧800mm，内直径≧740mm，锅内深≧250mm；锅具净重，≧10kg；容量，≧63L； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、锅具材质：采用≧厚3.0mm的019Cr21CuTi（443#）防腐蚀不锈钢板材一体拉深成型； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、进水：1个，≥Ф4分*250mm06Cr19Ni10（304#）不锈钢摇摆龙头进水，龙头主体采用不锈钢06Cr19Ni10（304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、整机采用06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7、质量要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保相关国家标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▲8、电磁单头80防腐蚀大锅灶整机食品接触安全和有害物质限制使用质量指标要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①符合GB/T39560系列（包含但不限于GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011标准的构成该产品所有材料及配件（包含但不限于大炒锅、水龙头，须具有该配件图片和检测内容）检验合格的认证试验报告（带CMA、CNAS标志）和符合GB/T39560系列（包含但不限于GB/T39560.2-2024、GB/T39560.301-2020、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2021）、GB/T 26572-2011标准的有害物质限制使用认证证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②符合GB/T 24021-2024标准的中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三星盆水池 |  |  | 2000*700*800 |  |  | 1、SU304不锈钢制作； |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、台面采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、星盆斗采用不小于1.0mm厚不锈钢板制作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、立柱采用38*38mm方通； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、配可调式子弹脚、不锈钢下水器、不锈钢水龙头、开孔φ22mm，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 立式双门消毒柜（智控款） |  |  | 1320*700*1950 |  |  | 1、采用加厚全不锈钢内外箱体，功率：4.6KW； 2、采用加厚全不锈钢内外箱体，一体满焊接内胆，承压强又防漏； 3、微压高温加热系统蒸汽温度达120度以上。双重热循环，可360度无死角高温消毒，三重控压，超压，泄压，断电等安全保护； 4、触屏控制温度、时间、实时状态显示，专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车； 5、内部容积为≥810L 。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 3 | 电热水器 |  |  | 120L |  |  | 1、储水式电热水器，规格：¢470mm 高995mm |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圆筒型；能效等级：二级。额定功率：3000W，220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、容量：120L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、防水等级：IPX4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、加热方式：双管加热。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ■6、本产品需提供国家强制CCC认证。 节能产品认证证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打菜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 暖汤煲 |  |  | 400*400*370 |  |  | 1、容积：13L 2、400W 发热盘款 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 2 | 液压布菲炉 |  |  | 57*47*23cm |  |  | 1、尺寸:57*47*23cm, 2、配9升1/1食物盆, 电热板 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 台 |  |  |
| 3 | 镜面盘 |  |  | 外型：620*370*70 |  |  | 1、材质：304食品接触用 2、表面处理：电解抛光 3、适用场所：快餐店、食堂等 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 4 | 勾柄汤勺 |  |  | 150ml |  |  | 304食品级不锈钢材质，36.5cm,150毫升 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 把 |  |  |
| 5 | 精品食品夹单齿 |  |  | 25CM |  |  | 304食品级不锈钢材质,1.0MM |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 6 | 扇形自助餐夹搁盘 |  |  | 15*28.5cm |  |  | 304食品级不锈钢材质,1.0MM |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 个 |  |  |
| 7 | 五格不锈钢快餐盘 |  |  | 304不锈钢 |  |  | 304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 个 |  |  |
| 8 | 双层不锈钢汤碗 |  |  | 11英寸 |  |  | 11英寸 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 个 |  |  |
| 9 | 勺子 |  |  | 不锈钢 |  |  | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 个 |  |  |
| 10 | 筷子 |  |  | 合金 |  |  | 合金 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 双 |  |  |
| 收餐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 活动双层平板工作台 |  |  | 1500*700*800 |  |  | 1、台面板采用304，不小于1.0mm不锈钢板，配不小于1.0mm做加力筋； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、层板采用国产304，1.0mm不锈钢板； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、台脚采用Ф48mmX1.0mm不锈钢圆管,配可调性不锈钢子弹脚； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、面板下面加装防水18mm木工板，采用二次压边工艺，无割手处，焊接处理光滑，美观，无明显焊斑焊缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双孔收餐柜车 |  |  | 1200*700*800 |  |  | 1、整体采用SUS304不锈钢制作； 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3、配置刹车静音万向轮 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （主厨间）机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 |  |  | 7500*1300*780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8 |  | 平方 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1、烟罩、静电净化、抽排、岗位新风、UV除味为一体，多重功能高效便捷，节省空间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、全机身采用不锈钢材质制作箱体，板材厚度1.0mm，美观耐用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、内置电场，优选三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒更彻底；控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、七重油烟分离矩阵：初效滤网→导流板→离心分离→静电吸附→UV 光解→活性炭过滤→空气导流，油烟颗粒物拦截率达 98%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、高压静电喷涂风机：表面形成 0.3mm 防腐涂层，耐酸碱盐腐蚀，适用火锅 / 烧烤等高油烟场景。​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6、电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7、纳米疏水涂层箱体：表面水珠自动滑落，日常仅需湿布擦拭，维护成本降低 70%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8、智能高频高压电源（功率 200W±5%）： 动态功率调节（50-200W 自适应），油烟浓度实时监测；三重安全保护（短路 0.1 秒断电 / 开路自动休眠 / 过载功率补偿）；吸附粒径≤0.01μm，确保风管内壁无油膜堆积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9、254nm高能 UV 模组：异味降解率 85%（针对丙烯醛、苯并芘等有害物）；光触媒涂层持续分解有机物，避免二次污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10、设备控制系统具备:油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▲11、油烟净化设备控制系统V1.0符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，提供具有CMA标志的检验报告复印件扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▲12、所投油烟净化设备控制系统具备：油烟分离分类、电子净化、uv 净化、风幕、照明、过载报警、缺相报警、WIFI物联网(远程联动控制)、自动清洗、烟雾感应风量自适应调节(可变频)、定时开关机、故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能，符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准，提供具有CMA标志的检验报告复印件扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▲13、产品依据满足GB/T2651-2023焊缝横向拉伸测试，GB/T2652-2022焊缝纵向拉伸测试，GB/T2653-2008焊缝横向弯曲测试，GB/T2650-2022焊缝冲击测试等。满足GB/T26955-2011焊缝宏观测试结果未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺盖上述第9条，提供具有CIA标志的检验报告复印件扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 排烟管道 |  |  | 600*800 |  |  | 采用不锈钢不小于1.0mm板制作 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 平方 |  |  |
| 3 | 弯头 |  |  | 定制 |  |  | 采用不锈钢不小于1.0mm板制作 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 4 | 百叶窗 |  |  | 定制 |  |  | 304不锈钢不小于1.0mm制作。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 |  |  | 20W |  |  | 1、电压：220V，功率：20W |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、灯管：2*10W紫外线灯管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无镭射。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小厨宝 |  |  | 355*355*325 |  |  | 1、储水式电热水器， ≥15升容量，内胆外壳采用310S不锈钢,内胆内部采用搪瓷工艺防腐。 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 台 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、1500W功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、上出水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、机械调温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ■5、能效等级：≥二级。提供有效期内的节能产品认证证书和中国政府采购节能品目清单查询截图（中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)）和对应型号产品的CCC强制认证证书。 ▲6、小厨宝具有符合GB/T39077-2024奥氏体-铁元素(双相）不锈钢有害相的检测方法测试合格的检测报告扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 食品留样柜 |  |  | 580*620*1900 |  |  | 1、有效容积256L,双层钢化玻璃门，品牌压缩机，制冷方式：直冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,带锁，配四只移动万向轮。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 8 | 物流运费、搬运费、拆卸归位费、设备安装费，辅材 |  |  |  |  |  | 所有水池龙头，软管、生料带，所有排烟罩、排烟管道所用通丝，吊筋拉杆，法兰等。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 厨杂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 技术参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  | 炒勺 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 8两 |  |  |
| 2 |  |  | 平铲（带漏） |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 28CM |  |  |
| 3 |  |  | 调味罐 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  | 160mm |  |  |
| 4 |  |  | 削皮刀 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 15CM |  |  |
| 5 |  |  | 蔬菜筐 |  |  | 采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  | 60*40 |  |  |
| 6 |  |  | 不锈钢打蛋器 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 16寸 40cm |  |  |
| 7 |  |  | 砍刀 |  |  | 刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用优质橡木 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  | １号 |  |  |
| 8 |  |  | 304鼓形不锈钢油盆 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  | 10寸 |  |  |
| 9 |  |  | 304不锈钢六格调味箱 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  | 大六味 |  |  |
| 10 |  |  | 2号片刀 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 2# |  |  |
| 11 |  |  | 2号桑刀 |  |  | 刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用优质橡木 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 2# |  |  |
| 12 |  |  | 电子称（15kg） |  |  | 主体采用SUS304标准不锈钢制作，内置高品质进口弹簧 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  | 15kg |  |  |
| 13 |  |  | 朔料柄刨皮刀 |  |  | 刀口主体采用SUS304标准不锈钢制作，刀柄为聚乙烯材质 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | HC118871 |  |  |
| 14 |  |  | 不锈钢多用剪刀 |  |  | 刀身采用高强度钢制作，具有良好的耐磨性及强韧性，刀柄采用聚合材料 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | HC11A647 |  |  |
| 15 |  |  | 磨刀滑石 |  |  | 采用天然灰色粘质沙岩石 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  | 大号 |  |  |
| 16 |  |  | 擀面杆 白 |  |  | 采用含水率低于10%的优质橡木制作，表面光滑不起毛屑 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 长300 mm 直径25mm |  |  |
| 17 |  |  | 304复合汤桶连盖 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  | 50*50CM |  |  |
| 18 |  |  | 加厚钢面厘 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 11寸 |  |  |
| 19 |  |  | 调味勺 |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  | 28CM |  |  |
| 20 |  |  | 蔬菜框 |  |  | 采用密胺树脂注塑成型，无毒无味，耐磕碰、耐腐蚀、耐高温、耐低温等特点，结构紧密，有较强的硬度，不易摔破，耐用性好。 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  | 30*20CM |  |  |
| 21 |  |  | 白果木砧板 |  |  | 实木 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 35*10cm |  |  |
| 餐具1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 品名 |  |  | 材质 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 12.5"如意花边平盘 |  |  | 白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。 |  |  | 只 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 8.5"如意骨碟 |  |  | 白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。 |  |  | 只 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 如意汤勺 |  |  | 白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。 |  |  | 只 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 如意三用筷架 |  |  | 白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。 |  |  | 只 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 如意味碟 |  |  | 白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。 |  |  | 只 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 筷子 |  |  | 白瓷骨粉含量40%，质地通透。釉面莹润光滑，符合国家质检标准。花面采用绿色环保颜料高温烧制成釉中彩加手工描金。 |  |  | 双 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 450ML水晶水杯 |  |  | 采用无铅水晶制作，杯体晶莹透彻且富有弹性，绿色环保健康。 |  |  | 只 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 304加厚不锈钢汤勺（29CM） |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 把 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 304加厚加宽不锈钢公勺（25CM） |  |  | 采用SUS304标准不锈钢制作，所有产品均达到优等品标准。产品做工精致，外观无差异，表面光滑、边部无毛刺、无压痕及划痕等瑕疵。 |  |  | 把 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 酱醋壶 |  |  | 优质亚克力制作，产品高通透性，环保健康。 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 1.2L果汁壶 |  |  | 玻璃器皿通过淬火处理，在玻璃表面形成压应力层，内部天形成张应力层，使产品得到增强，产品均达到优等品标准。 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐具2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 17英寸椭圆平板 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 12英寸兰艺圆盘 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 10.5英寸梁山指控盘 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 10.5英寸斜口碗 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 9英寸斗笠碗 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 9英寸芙兰底座 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 10寸梅花落汤盘 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透，颜料采用绿色环保材料。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 28cm石汤锅 |  |  | 内胆采用优质天然耐火石制作，器皿外侧使用铝质材料，产品经久耐用不易开裂。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 加厚松木板 |  |  | 尺寸为26*26CM的松木，表面平直光亮，产品含水率低于10%。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 16英寸海岸线刺参碗 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 19英寸海岸线刺参碗 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 25英寸天宇椭圆浅 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 20.7英寸天宇暖鱼炉 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 23英寸天宇椭圆浅 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 19.7英寸天宇暖鱼炉 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 13英寸天宇圆汤盘 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 28cm煲 |  |  | 在粘土原料上加入锂辉石，产品耐高温，能够承受数百度高温干烧而不裂。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 木板 |  |  | 尺寸为28*28CM的松木，表面平直光亮，产品含水率低于10%。 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 14英寸万豪航天盘 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 14英寸美檐圆汤盘 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 12.5英寸海岸线圆浅碗 |  |  | 采用优质高岭土经1280°C烧制而成，坯质致密，釉面莹润通透。吸水率，铅镉溶出量及抗热震性均符合国家质检标准。 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |