环保措施

| 项目名称 | 年产500吨箱包、服饰配件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| 大气污染物 | DA001（治理设施进出口） |  | 非甲烷总烃 | 集气罩、风量24000m3/h、一套“布袋除尘器+二级活性炭吸附”装置、15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 移动式除尘器、加强通风、减少车间门开关次数 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |  |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 4m3，化粪池 | 南通市西部水务有限公司污水厂进水水质要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B，其中石油类符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 |  |
|  | 清洗废水 |  | COD、SS、石油类 | 沉淀池 |  |  |
| 噪声 | 四周厂界外1m处 |  | LAeq | 低噪声设备、墙体隔声等综合防治措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 固体废物 | 危废仓库 |  | 危险废物 | 拟新建一处4m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |
|  | 一般工业固废暂存区 |  | 一般工业固废 | 拟新建一处10m2 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |
| 地下水、土壤 | 生产区域 |  | 落实各种防渗措施 |  |  |  |
| 环境风险 | 泄露、火灾、废气处理设施故障等事故 |  | 打磨粉尘、熔融金属液、液态原料以及危险废物 | 事故应急池，140m3 | / |  |
| 污水管网雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） |  |  | 规范化接管口 |  | 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 |  |
| 总量平衡具体方案 |  |  | - |  |  |  |
| 区域解决问题 |  |  | - |  |  |  |
| 大气环境防护距离 |  |  | 本项目不设置大气环境防护距离 |  |  |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） |  |  | 厂区内需要设置专门环境管理机构和专职环保人员1-2名，负责环境保护监督管理工作。本工程运营期的环境保护和污染防治措施由建设单位实施，环保监督部门为当地环保主管部门。 |  |  |  |