环保措施

| 内 容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准值 | 标准名称 |
| 大气环境 | 维尼纶经编三轴网浸胶废气、挤压废气、加热废气、恒温定型废气、分幅工序（DA002排气筒） | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置+30m高排气筒DA002 |  | 60mg/m3 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 1500（无纲量） | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32-3151-2016） |
|  | 危废仓库（DA003排气筒） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+30m高排气筒DA003 |  | 60mg/m3，3kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 特种砂浆投料、搅拌、包装工序（DA004排气筒） | 颗粒物 | 脉冲滤芯除尘装置+30m高排气筒DA004 |  | 10mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149—2021） |
|  | 水泥等粉状料储罐呼吸（DA005排气筒） | 颗粒物 | 脉冲滤芯除尘装置+30m高排气筒DA004 |  | 10mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149—2021） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 厂区绿化等 |  | 4mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.5mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 20（无量纲） | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32-3151-2016） |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 厂区绿化等 |  | 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 监控点处1h平均浓度值：5mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 隔油池、化粪池 |  | 500 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准、南通柏海汇污水处理有限公司纳水标准后 |
|  |  | SS |  |  | 400 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 45 |  |
|  |  | TP |  |  | 8 |  |
|  |  | TN |  |  | 70 |  |
|  |  | 动植物油 |  |  | 100 |  |
|  |  | LAS |  |  | 20 |  |
| 声环境 | 生产设备噪声约80-95dB（A） |  | 合理布局、建筑隔声并经过距离衰减 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类排放标准要求 |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生产 | 废油脂 |  | 由餐厨废弃物收运者定期清理 | 固废零排放 |  |
|  |  | 废滤芯 |  | 外售处理 |  |  |
|  |  | 除尘灰 |  | 外售处理 |  |  |
|  |  | 脱模废弃物 |  | 外售处理 |  |  |
|  |  | 废模具 |  | 外售处理 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  | 外售处理 |  |  |
|  |  | 废边角料 |  | 外售处理 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 环卫清运 |  |  |
|  |  | 废包装桶 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 空压机含油废水 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 含油抹布及手套 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 废机油 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 废耐火材料 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 废铅酸电池 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1）分区防渗措施防止地下水、土壤污染 2）厂区门口设置缓坡，当发生事故时，将事故废水堵截在厂区内暂存，防止发生事故时事故废水污染地下水，同时厂区内应做好防腐、防渗措施。 3）对于泄漏的物料应有具体防治措施，及时将泄漏的物料收集并处理，防止其渗入地下。 4）采用国际先进的生产工艺和生产设备，进一步提高生产效益和劳动生产率，减少原材料消耗和污染物的排放。同时加强厂区内的计量和计量器具的维护管理，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象的发生。 5）保证拟建工程所需的生产及生活用水均由给水管网统一供给，不开采地下水资源。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段及设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 |  |  |  |  |  |