环保措施

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1.市政绿地：施工完成后及时对管道沿途市政绿地施工区域进行植被恢复工作； 2.农田保护：管道施工时严格执行施工方案规定的开挖宽度及深度，不得超出范围开挖；施工时充分利用乡村现有道路，尽量少开辟施工便道；在办理临时占用和补偿手续后及时回填； 3.水土保持：进行表土剥离、土地平整、布设排水管网等工程措施 | 制定有效防治措施，签订转移记录，保存相关施工期防护措施、设施落实的记录或影像资料 | 按照林地占补平衡原则，在通州湾示范区南通盐场（一）实施异地恢复森林植被0.2699公顷，种植树种为中山杉和红叶李，2025年12月前完成 | 严格按照通州湾示范区自规分局《关于华能南通（通州湾）2×100万千瓦大型清洁高效煤电项目配套取水泵房项目永久使用林地森林植被异地恢复措施》（附件9）的要求，在规定期限内实施异地恢复森林植被措施 |
| 水生生态 | 1.挖方和填方作业尽量避开雨季； 2.涉水施工在遥望港流量较低时进行； 3.取水口填筑施工临时围堰，将施工扰动影响范围限制在河道内 | 泵站所在的河流断面水生生态不受影响 | 取水口设置不锈钢格栅，防止取水过程中吸入鱼类 | 取水前完设置完成格栅 |
| 地表水环境 | 1.取水泵房施工场地设置洗车平台、沉砂池，施工过程产生的含泥沙废水经临时沉砂池处理后回用； 2.输水管道施工场地配备1辆水罐车，收集试压水后下一段试压或用于沿途洒水及绿地浇灌； 3.施工营地生活污水经临时化粪池处理后由交由环卫部门处置，施工现场生活污水依托乡村、市政开发区厕所集中处理； 4.设置导流沟引导降雨冲刷废水，并定期清理、维护 | 制定有效防治措施，保存相关施工期防护措施、设施落实的记录或影像资料； 回用水需满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）； 经临时化粪池处理后的生活污水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及南通柏海汇污水处理有限公司接管标准（设计进水要求） | 运营期项目不产生废水，对地表水环境基本无影响 | 日常维护、检查 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1.合理安排作业时间，禁止夜间施工； 2.选用较先进、低噪音的机械设备，定期维修、保养； 3.现场施工车辆禁止鸣笛 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值 | 选用噪声、振动较小的泵型；泵站设置减振、加隔音罩、建筑隔音等措施；厂区种植绿化防护带 | 泵站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1.对施工场地、进出车辆进行浇洒降尘； 2.对堆土采取加盖保护网、喷淋保湿等防护措施； 3.开挖时对作业面和土堆适当喷水，开挖后要尽快完成土方回填； 4.运输车辆加蓬，定期维护运输车辆 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1施工场地扬尘排放浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 1.施工场地设置固体废物堆放点； 2.建筑垃圾分类收集，优先回收利用，不可回收利用的交由专业机构处理； 3.生活垃圾统一收集后交环卫部门处理 | 落实垃圾收集转运措施，无乱丢现象 | 拦污栅过滤产生的栅渣等一般固体废物统一收集后交环卫部门转运处理 | 落实有关措施 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 取水泵房设置备用水泵；定期对泵房设备进行维护，定期监测记录水压，防止出现涌水、管道泄漏等情形 | 落实有关措施 |
| 环境监测 | / | / | 每一年监测一次声环境质量情况 | 按环境监测计划实施 |
| 其他 | / | / | / | / |