环保措施

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 定型 | SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃 | 2套“水喷淋+静电净化”+2根25m排气筒，收集效率>90%,处理效率90% | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）标准、《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)、《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 与建设项目同时设计、施工、 运行 |
|  | 印花 | 非甲烷总烃 | 1套“水间接冷却+二级活性炭吸附”+1根25m排气筒，收集效率>90%,处理效率90% |  |  |
|  | 烧毛 | SO2、NOx、颗粒物 | 滤筒除尘+25m排气筒，收集效率>90%,处理效率90% |  |  |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 喷淋+除雾器+活性炭吸附处理装置+15m排气筒，收集效率>90%,处理效率90% | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  |
| 废水 | 生产废水等 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP、石油类、LAS、盐类、苯胺类、总锑 | 1.污水接入处理站，设计处理能力2880t/d；设置“砂滤-超滤-反渗透”深度处理工艺系统一套，设计处理能力为1560t/d。 2.雨水、污水管网敷设 | 通州湾现代纺织产业园污水处理厂自拟标准《通州湾现代纺织产业园污水处理厂一期工程环境影响报告书》、结合关于印发《通州湾示范区现代纺织产业园纺织项目排污指标预核定管理办法（实行）》的通知，通湾纺织（2021）6号和《现代纺织产业园环境保护建设基本要求》的通知，通州湾环发（2021）13号中示范区规定的接管标准回用水水质满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）表1标准、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1标准及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010） |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备；车间隔声、减振、吸声及绿化隔离等措施 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 |  |
| 固废 | 生产、生活 | 一般固废堆场 | 一般工业固废暂存库300m2 | 安全暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |  |
|  |  | 危废堆场 | 危废暂存库216m2 | 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求 |  |
| 地下水 | 地面防渗工程、地下水污染事故监控、事故防范措施应急预案 |  |  |  |  |
| 绿化 | 厂区绿化 |  |  |  |  |
| 事故应急措施 | 1000m³事故应急池，储备一定数量应急物资，突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 厂区内需要设置专门环境管理机构和专职环保人员1-2名，负责环境保护监督管理工作。本工程运营期的环境保护和防治污染设施由建设单位实施，环保监督部门为当地环保主管部门。 |  |  |  |  |
| 清污分流、排污口规划化设置 | 清污分流；设置1个雨水排口，1个污水排口，5个排气筒 |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | 本项目所在区域的大气环境为非达标区，待区域大气环境达标规划编制完成并实施后，通州湾大气环境质量状况可以得到进一步改善。 |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 以厂界为边界执行100m形成的卫生防护距离包络线，该范围内无居住区等敏感保护目标。 |  |  |  |  |