通州湾示范区行政审批局

通州湾行审批〔2026〕18号

关于南通君臣包装科技有限公司年产600万件包装纸箱项目环境影响报告表的批复

南通君臣包装科技有限公司：

你公司报送的《年产600万件包装纸箱项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件材料我局已收悉。我局已委托南京培源环境技术服务有限公司进行了技术函审。经研究，现批复如下：

- 该项目审批前我局已在网站（http://tzw.nantong.gov.cn）对项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。本项目租用南通劲捷摄影器材有限公司位于通州湾江海联动开发示范区乐海大道320 号的2#厂房，总建筑面积6092.34m2，将公司现有位于通州湾江海联动开发示范区赣江路南侧、黄海路东侧二期标准厂房B3、B4的包装纸箱项目整体搬迁至该厂址。项目利用原有全部生产设备并新增1台印刷机，建成后年产600万件包装纸箱。项目总投资2000万元人民币，其中环保投资30万元人民币。

二、根据《报告表》评价结论及技术评估意见，在切实落实《报告表》提出的各项污染措施，确保各类污染物稳定达标排放及杜绝环境污染事故风险的前提下，从环保角度分析，本项目在拟建地址建设可行。

三、你公司须认真执行环保“三同时”制度，在项目建设及运营中严格按照《报告表》要求，认真做好以下工作：

（一）项目利用已建厂房进行生产，设备安装调试期选用低噪声施工器械、合理安排各类施工设备工作时间；妥善处置安装期间固体废弃物，防止施工废水、固废、噪声等污染环境。

（二）严格落实各项水污染防治措施。厂区实行“雨污分流”，雨水、污水排口依托租赁厂区现有。生活污水经化粪池处理达标后接管至南通市西部水务有限公司集中处理，尾水排入团结河。生活污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及南通市西部水务有限公司接管要求。

- 严格落实各项废气防治措施。项目版材清洗废气、印刷废气、打印机冷却及清洗废气、涂油废气分别经集气罩收集后，经“二级活性炭吸附装置”处理后通过20米高排气筒DA001排放；贴窗、糊盒废气经集气罩收集后，经“二级活性炭吸附装置”处理后通过20米高排气筒DA002排放。未被收集的废气在车间内无组织排放。

- 项目有组织废气中的非甲烷总烃、苯系物、TVOC及厂区内非甲烷总烃无组织排放分别执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1、表2限值；厂界非甲烷总烃、苯系物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。

（四）优化厂区平面布置，对主要噪声源采取隔声、消声、减振等措施，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格固体废物管理。按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实项目各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾由环卫定期清运；废包装纸及包装膜、废边角料、不合格品、废浆糊桶、无油墨废CTP版材边角料等一般固废外售处理；油墨及清洗剂废包装桶、废活性炭、空压机含油废水、含油墨废CTP版材、废抹布手套、清洗废液、废胶料等危险废物，须委托有资质单位处置。固体废物的堆放、贮存、转移应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等相关管理要求，防止产生二次污染。

（六）加强环境风险管理。你公司须认真落实《报告表》中提出的各项事故应急防范措施，严格按照环境风险管理的有关规定制定环境事件应急预案，建设事故应急池，配备相应应急物资并定期进行演练，防止因事故发生污染环境事件。

（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志牌，排气筒预留采样口。落实《报告表》中提出的环境管理及监测计划。

四、本项目实施后全厂污染物年排放量核定如下：

1.废气污染物（有组织/无组织）：非甲烷总烃≤0.1354/0.1619吨、苯系物≤0.0013/0.0014吨。

2.水污染物（接管量/环境排放量）：废水量≤516/516吨、化学需氧量≤0.1548/0.0258 吨、悬浮物≤0.1032/0.0052 吨、氨氮≤0.0168/0.0026 吨、总磷≤0.0022/0.0003 吨、总氮≤0.0231/0.0077 吨。

五、本项目须按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局36号令）的要求，对项目安全生产条件和设施进行综合分析，并开展建设项目安全设施设计审查。项目不得采用和生产国家明令淘汰的落后、高能耗设备及工艺，项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位须按照《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）中相关规定做好建设项目竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投产。

六、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

七、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、通州湾示范区生态环境局负责本项目日常监管工作。

本项目代码：2509-320692-89-01-388569

通州湾示范区行政审批局

2026年4月22日

抄送：示范区生态环境局，应急管理局。

通州湾示范区行政审批局项目审批处    2026年4月22日印发