环保措施

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）合理规划布置，加强现场管理，加强对管理人员和施工人员的环保教育，增强其生态环保意识； （2）合理安排施工工期，避开雨天土建施工； （3）施工结束后，及时清理施工现场。 | （1）施工前进行环保教育和交底，制定施工环保管理制度规范施工人员行为，对施工中采取的各项环保措施进行了记录、存档并留有影像资料等； （2）合理安排了施工工期，避开雨天土建施工； （3）施工结束后，及时清理施工现场，对站内施工区进行绿化，恢复其原有土地使用功能，与周围景观相协调 | 加强空地进行绿化 | 核实绿化建设情况 |
| 水生生态 | 建设单位与当地海洋与渔业部门协商，合理安排工程临近海域的生态修复工作，建议采用岸线整治、生态建设、人工增养殖放流当地生物物种和建设人工渔礁等方式进行生态恢复和补偿。 | 制定工程临近海域的生态修复工作，进行生态恢复和补偿。 | 禁止船舶底油污水、生活污水排海，尽可能缩短船舶在泊时间，可将不利影响降到最低 | 禁止船舶底油污水、生活污水排海 |
| 地表水环境 | 施工场地设移动环保厕所，用于处理施工生活污水。施工生产废水主要是施工机械冲洗废水，采用临时隔油池、沉淀池处理施工机械冲洗废水，处理水回用于道路洒水。 | 施工期间废水排入临时沉淀池，废水循环使用不外排，沉渣定期清理。 施工人员产生的生活污水经依托临时化粪池处理，定期清运，不外排。 | 生活用水由自来水公司供水；码头食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后依托成世海工基地；船舶上产生的油污水、船舶生活污水、船舶生活垃圾由有资质单位运输，不在本码头水域排放 | 签订船舶含油废水、船舶生活污水和固废接收协议 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 简单污染防渗区为码头前沿 | 地面硬化 |
| 声环境 | （1）采用低噪声机械设备 （2）合理安排高噪声施工机械作业的时间 （3）做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作 （4）加强施工期噪声监测 | 施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，限制夜间施工，可进一步降低施工噪声影响。施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 | 限速禁鸣、合理布局和距离衰减 | 各厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工单位对施工场地进行合理的规划布置，沙子、石子等建筑材料及废弃土方的堆场应定点集中设置。散料运输车辆应采用有盖板的车辆或加盖篷布。配置专门的洒水车或人员对散料堆场采取洒水方法防尘，不宜洒水的物料采用防雨塑料布遮盖，减少风力起尘。 | 施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，密闭运输；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速；施工现场设置围挡，施工临时中转土方要合理堆放，同时用防尘网覆盖，定期洒水；施工结束后，立即进行空地硬化和覆盖。 | 选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg。本项目建设岸电设施，船舶受电设施可与码头岸电系统配套使用。 | 选用含硫量低的优质柴油作为燃料，建设项目控制柴油的含硫量<10mg/kg。 码头配备1套岸电设备，制定船舶接用电安全操作规程，记录有完整的用电记录，现场公示清晰。 |
| 固体废物 | 施工营地设置垃圾桶及垃圾集中堆放场地，由施工单位定期交由示范区环境卫生所清运处理。施工单位应尽量回收利用建筑垃圾，不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其它杂物。疏浚淤泥工程完成后回填。 | 工程竣工后，施工单位应尽快清理施工场地内的建筑垃圾，负责拖运至环卫部门指定的建筑垃圾处理场处理。建设单位应对施工单位处置建筑垃圾进行督促，疏浚淤泥工程完成后回填。 | 一般固废贮存于一般固废库，码头区域设置分类垃圾桶，定期规范化处置。 | “零”排放 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 常备灭火器、围油栏等 | 常备灭火器、围油栏等 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 |  | / | / | / |