环保措施

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	处理效果、执行标准

或拟达要求
	环保投资
	完成

时间

	废气
	有组织
	排气筒DA001
	油雾
	静电除油装置
	《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及修改单
	15万元
	与该项目“同时设计、同时施工、同时投入

运行



	
	
	
	非甲烷

总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-

2021）
	
	

	
	
	
	颗粒物
	冷却器+耐高温布袋除尘器
	《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及修改单
	
	

	
	
	排气筒DA002
	非甲烷总烃
	静电除油装置+二级活性炭吸附装置
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-

2021）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）
	
	

	
	
	
	环氧氯丙烷
	
	
	
	

	
	
	
	酚类
	
	
	
	

	
	
	
	甲苯
	
	
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）
	
	

	
	无组织
	切割（湿式加工）
	非甲烷

总烃
	加强管理、通风
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-

2021）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）
	
	

	
	
	车间1切割（非湿式加工）
	颗粒物
	移动式工业除尘器
	
	
	

	
	
	冷轧
	油雾
	加强管理、通风
	
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	
	退火
	油雾
	
	
	
	

	
	
	热轧、穿孔
	颗粒物
	
	
	
	

	
	
	浸渍、拉挤成型、缠绕、固化
	非甲烷总烃、酚类、甲苯、环氧氯丙烷
	
	
	
	

	
	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃、酚类、甲苯、环氧氯丙烷、臭气浓度
	
	
	
	

	
	厂区
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	废水
	生活废水、初期雨水、冷却水排水
	COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类
	化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准
	5万元
	

	噪声
	生产及环保设备等
	机械噪声
	低噪声设备、墙壁隔声、减震、距离衰减等综合防治措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	3万元
	

	固废
	生产
	危险固废
	委托处置
	零排放，不产生二次污染


	1万元
	

	
	
	一般固废
	收集出售
	
	
	

	
	生活
	生活垃圾
	环卫清运
	
	
	

	绿化
	/
	防尘降噪
	1万元
	

	风险防范
	应急物资和事故应急池等
	10万元
	

	环境监测系统
	专职人员管理，自行监测（或委托有资质的监测单位监测）
	

	排污口规范化设置
	排污口规范化设置
	

	“以新带老”措施
	无
	

	合计
	35万元
	


