环保措施

| 项目名称 |  | 年产1000万套医疗电子塑胶橡胶配件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 治理 措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） | 完成 时间 |
| 运营期 | 废气 | 注塑、模压成型工序（DA001） | 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、1,3-丁二烯、酚类、甲苯、乙苯、臭气浓度、CS2、H2S | 风冷+二级活性炭吸附装置+18m高排气筒DA001 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015及2024修改单)、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 20 | 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入 运行 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 达南通市西部水务有限公司接管标准要求 | 依托 |  |
|  | 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 减震垫、墙壁隔声、距离衰减等综合防治措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 2 |  |
|  | 固废 | 生产 | 危险固废 | 有资质单位处理 | 零排放 | 5 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 收集 外售 |  |  |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫 清运 |  | 依托原有 |  |
| 绿化 |  | / |  |  |  | / |  |
| 事故应急措施 |  | 设置危险源警示标志、配备应急物资、编制事故应急预案，并演习，配备容量不小于400m3的事故应急池 |  |  |  | 3 |  |
| 排污口规范化设置 |  | 排污口规范化设置 |  |  |  | / |  |
| “以新带老”措施 |  | 无 |  |  |  | / |  |
| 总量平衡具体方案 |  | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（中华人民共和国生态环境部令第11号），本项目对应为“二十四、橡胶和塑料制品业 29，62塑料制品业 292，其他”，属于登记管理的行业。 对照南通市生态环境局《关于印发<关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标管理提升环评审核批效能的意见（试行）》的通知>》（通环办【2023】132号）》，本项目无需申请总量。 |  |  |  | / |  |
| 区域解决方案 |  | 无 |  |  |  | / |  |
| 卫生防护距离设置 |  | / |  |  |  | / |  |
| 环保投资合计 |  |  |  |  |  | 30 |  |