通州湾示范区建设交通局采购接警、会议系统项目

招标文件

招标人：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局
代理机构：江苏新世纪工程项目管理有限公司

二〇二五年十一月
目 录
第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  合同条款及格式
第五部分  开标和评标
第六部分  投标文件组成及格式
第一部分  投标邀请

江苏新世纪工程项目管理有限公司（以下称招标代理机构）受江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局（以下称招标人）的委托就[通州湾示范区建设交通局采购接警、会议系统项目]进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

通州湾示范区建设交通局采购接警、会议系统项目的潜在投标人应在通州湾江海联动开发示范区官网（http://tzw.nantong.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月4日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

 一、项目基本情况

1.项目名称：通州湾示范区建设交通局采购接警、会议系统项目

2.最高限价：43.07万元，投标总报价超过最高限价为无效投标。
3.采购需求：具体内容详见招标文件第三部分项目需求，请仔细研究。

4.供货及安装周期：合同签订后30天内完成全部供货，安装，验收完成。

5.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

6.本项目（是/否）接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《声明函》，格式见附件3）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（查询结果以评审过程中现场查询为准，投标文件中无需提供证明材料）。

具体资格要求详见招标文件第六部分中的“资格审查文件”。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2025年12月4日9时30分。

地点：通州湾江海联动开发示范区官网

方式：凡有意参与本次投标的，请于投标文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载招标文件、答疑等招标资料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间及开标时间为2025年12月4日9时30分（北京时间），地点为江苏新世纪工程项目管理有限公司（南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1幢13层） ，如有变动，另行通知。

2.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不设。

2.项目开标活动模式：本项目采用现场开标模式。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（投标人资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标代理机构提出。

5.有关本次招标的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“通州湾江海联动开发示范区官网http://tzw.nantong.gov.cn/”发布的信息更正公告。

6.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

联系人：张先生

联系方式：13358098479

2.招标代理机构信息

名称：江苏新世纪工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔1号楼13层
联系人：周女士
电话：18306280900

电子邮箱：82417499@qq.com
第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目按中标金额交纳招标代理费，由中标人在领取中标通知书前支付。 

根据以下收费标准计算招标代理费，30万元以下的当少于1500元时，按1500元计取招标代理费；30万-50万元（不含）当少于1800元时，按1800元计取招标代理费；50（含）-100万元（不含）当少于2500元时，按2500元计取招标代理费；100万元（含）以上的项目，一律按5000元计取招标代理费。

	                  服务类型

         费    率

中标金额（万元）
	示范区

货物、服务类招标

	30以下
	0.6%

	30-50（不含）
	0.5%

	50（含）-100（不含）
	0.4%

	100（含）以上
	5000元


 5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其他部分由代理机构解释。
（二）招标文件

1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）合同条款及格式

（5）开标和评标

（6）投标文件组成及格式

（7）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改
3.1在提交投标文件截止时间前，招标人或代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2招标人或代理机构有权按照法定的要求推迟提交投标文件截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在“通州湾江海联动开发示范区官网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

3.4投标人对招标人（或招标代理机构）提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人（或招标代理机构）概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人（或招标代理机构）对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

4.项目涉及到的现场勘察

4.1招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，投标人可在提交投标文件截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.3经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.4投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉作业现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构及招标人就有关招投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件。投标人按“第六部分 投标文件组成及格式”要求编写投标文件。

3.投标文件的编写、密封及标记

3.1投标文件的编写

（1）投标人按“第六部分 投标文件组成及格式”要求编写投标文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，投标人不得修改。
（2）投标文件应用不褪色的材料书写或打印。为方便评标委员会评审，请投标人按照招标文件所规定的内容顺序编写投标文件。投标文件应当可靠装订，由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，责任由投标人自负。
（3）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，须经投标人法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。
3.2投标文件的份数、签署和退还

（1）投标文件由：①资格审查文件、②商务技术标文件、③价格标文件共3部分组成（以下由投标文件前缀号代称）。

（2）投标文件均为一式伍份，其中“正本”壹份和“副本”肆份。（具体要求详见第六部分 投标文件组成及格式）。

（3）在每份投标文件上要明确标注项目名称、对应的投标文件名称（资格审查文件/商务技术标文件/价格标文件）、投标人的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

（4）投标文件中的所有正本，须按招标文件要求由投标人法定代表人或授权代表签署和加盖投标单位公章。投标文件的“副本”可采用正本的复印件，但须加盖投标单位公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

（5）开标程序顺利进行后，所有的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回（未拆封的除外）。
3.3投标文件的密封及标记

（1）投标人须将本项目投标文件：①、②、③单独密封。

（2）投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

（3）密封后，应在每一封袋或封箱上明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称（资格审查文件/商务技术标文件/价格标文件）、投标人的全称及日期，同时加盖投标单位公章。

（4）在边缝处加盖投标单位公章或骑缝签字。

【特别提醒】投标文件中①、②的“正本”或“副本”中，均不得含有任何价格标文件中的报价表（报价单）的内容，否则作无效投标处理。
4.投标文件内容

A、资格审查文件（一个密封包，内含：1份“正本”和4份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；如发现投标人递交的资格审查材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担一切责任和损失。

B、商务技术标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和4份“副本”。）

【特别提醒】投标人应根据本招标文件第三部分提供的服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第五部分内的评标细则，编写编制商务技术标文件。以下商务技术标文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响商务技术标评审的得分。

C、价格标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和4份“副本”。）

【特别提醒】价格标文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，招标人有权取消其中标资格。

以上材料要求具体详见招标文件第六部分。

3.投标有效期
3.1投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，但投标人有权收回其投标保证金；投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的提交

1.投标文件的提交

投标人须在提交投标文件截止时间前将投标文件递交到招标人指定的地点。

2.提交投标文件截止日期

投标人提交投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的提交投标文件截止时间。

招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1招标人（或招标代理机构）拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后递交的任何投标文件。

4.投标文件的修改和撤回

4.1提交投标文件截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。提交投标文件截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

注：未按要求密封和递交的投标文件，招标人或者招标代理机构有权拒收，一切后果投标人自负。
（五）投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.本项目报价包括完成本采购项目发生的所有含税费用（包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等）、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

3.投标人应结合招标文件、项目需求、技术要求、技术规范、作业现场的环境等，考虑本项目各项费用风险，周密调研，理性报价。

4.本项目的投标报价作为中标价。同时，除合同条款另有规定外，投标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。在服务过程中出现任何中标人未考虑到的费用，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。
5.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效投标处理。

（六）开标与评标

1.开标仪式

1.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带身份证原件的授权代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。
1.2开标仪式由由招标人或招标代理机构组织，投标人代表、监管代表（必要时）等参加。
1.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

1.4开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封纸质投标文件，宣布投标人名称和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

1.5招标人将指定专人负责开标记录并存档备查。

1.6投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

2.评标委员会
2.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正
3.1评委会、招标人和招标代理机构工作人员、相关监督人员等与评标工作有关的人员，对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评委会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评委会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评标期间，招标人或代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.5招标人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清
4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式以书面形式做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标文件的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对投标文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在开标现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。评标结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排被授权人在开标现场与招标代理机构及评委会联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款



6.1.1未按招标文件要求提供投标保证金的；

6.1.2投标文件未按规定要求密封、签署、盖章的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标总报价超过项目最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
6.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6.1.10投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的。
6.1.11资格审查文件或商务技术标文件出现投标报价的。
6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.1.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.2废标条款

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行。

6.3 提交投标文件截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现提交投标文件截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按相关规定执行。

（七）定标

1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五部分规定。 

1.2招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3招标人将在“通州湾江海联动开发示范区官网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.质疑处理
2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向招标代理机构/招标人提出，由招标代理机构/招标人负责答复。

招标人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。若采用邮寄方式提交质疑的，招标人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件。

招标人、招标代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 质疑函内容、格式不符合规定。

2.5.2 超出法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据有关规定，报请相关部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

3．中标通知书
3.l中标结果确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（八）授予合同

1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

1.4签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3.履约保证金（本项目不收取）
第三部分  项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、有关要求说明

1.关于建议（参照）品牌：

项目中的建议（参照）品牌，只是建议（参照）所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议（参照）品牌，也可以选择建议（参照）品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议（参照）品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议（参照）品牌档次的，将作无效响应处理。

2.优先采购：节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、采购清单

	  编号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	网络传输设备
	1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps（以官网最小值为准），提供官网截图并加盖原厂公章。
2、为保障足够的接入能力，千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。
3、支持PoE+供电，整机最大PoE输出功率≥280W。
4、支持 Jumbo Frames。
5、静态链路聚合、ERPS、环路检测。
6、支持访问控制列表(ACL)，支持通过源目的IP、源目的MAC进行流分类。
7、支持黑洞 MAC 地址和 MAC 学习限制。
8、支持 SNMPv1/v2c，支持 Web 网管，可方便快捷的部署与配置。
9、★关键核心部件(如:CPU、转发芯片等)需满足收录进中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会图谱要求；且提供第三方测试报告证明国产化芯片并加盖原厂公章。
	2
	台

	2
	指挥调度网安全设备
	1、接口≥6千兆电口+2千兆光口，电源：适配器，硬盘≥64G SSD，内存≥8G，桌面型。
2、网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥900Mbps，新建连接数≥3万,并发连接数≥100万。
3、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。
4、★产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。（投标时需提供相关截图证明）
5、产品支持勒索病毒检测与防御功能，针对勒索病毒攻击设置专项安全策略。（投标时需提供相关截图证明，出具关于“勒索病毒”的相关证书证明功能有效性）
6、产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（投标时需提供相关截图证明）
7、产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。
产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（投标时需提供相关截图证明章）
8、产品支持云情报网关技术，通过全球超过30+pop节点，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，所有流量在转发前均经过威胁情报的检测并已明确结果，实现恶意流量在转发前被阻断，保护资产安全。（投标时需提供相关截图证明）
9、产品支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（投标时需提供相关截图证明）
10、产品支持安全策略有效性分析功能，能够分析出策略冲突、策略冗余、权限放通过大、无效策略等，给运维人员提供优化建议。
11、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（投标时需提供相关截图证明）
12、产品支持管理员双因子认证，可以通过用户密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。
13、产品支持管理员三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、安全审计员、系统管理员三种角色。
	2
	台

	3
	上网行为管理（国产化）
	1、接口≥6千兆电口，电源：单电源，硬盘≥128G  SSD，内存≥8G，1U。
2、网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥150Mbps，带宽性能≥100Mbps，支持用户数≥500，每秒新建连接数≥1000,最大并发连接数≥50000。
3、支持路由模式（NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF）、网桥模式（多路桥接模式）、旁路模式。
4、支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行。（投标时需提供相关截图证明）
5、支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。
6、★支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议。（投标时需提供相关截图证明）
7、支持从本地导入和扫描导入，支持以CSV格式文件导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组支持树形结构，支持父组、子组、组内套组等。
8、支持认证页面分权分域管理；启用后，普通管理员只能看到自己有权限的页面，其他管理员页面不可见； 系统管理员可以将某个页面授权给指定的普通管理员管理。
9支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录。
10、★支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。（投标时需提供相关截图证明）
11、设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。（投标时需提供相关截图证明）
12、支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略。（投标时需提供相关截图证明）
13、支持允许用户登录Webmail收邮件，而禁止发送Webmail邮件的功能。（投标时需提供相关截图证明）
14、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义。（投标时需提供相关截图证明）
15、支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题。（投标时需提供相关截图证明） 
16、基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中；用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户。（投标时需提供相关截图证明） 
17、支持内置日志中心和独立日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，管理员登录日志中心只能查看指定用户组的上网行为日志。
	1
	台

	4
	会议平板
	一体机结构，集成编解码器、摄像机、麦克风、扬声器、红外触摸显示屏、蓝牙和Wi-Fi模块。采用65英寸显示屏幕，显示分辨率不低于4K(3840*2160)，采用零贴合工艺。
2、★采用国产自主的芯片和元器件，包含音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片、PCB主板、电源模块等。（提供第三方权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
3、支持双系统架构，Android（标配）、Windows（选配）；双系统均支持OPS模组化，可单独替换升级。
内置摄像机不低于1200万像素，分辨率支持4K（3840 x 2160）30帧， 不小于4倍数码变焦，带电子云台 。
5、支持物理隐私防护壳：内置全自动镜头盖，物理隔绝图像采集，打消参会者“镜头焦虑”，彻底避免隐私风险。（提供第三方权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章） 
6、支持双摄系统：在扩展摄像机模组接入的情况下，支持双摄像头自动切换，画面切换更加迅速流畅，可以带来更好的特写和人像追踪体验。
7、支持隐私保护功能，在不使用调用摄像机时，镜头盖可自动关闭 或镜头模组下降、翻转。（提供第三方权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）
内置不少于16颗阵列，前向180° 8米全双工远距离收音，支持消噪和回声消除；内置不少于6个扬声器。
9、支持可拔插摄像机模组接口：自带1个可拔插摄像机模组接口，不需要额外搭建支架和接线，直插直用，满足供电和数据传输。
提供投屏码投屏、Miracast、AirPlay、有线投屏等投屏方式，用户可以根据自己的使用习惯选择投屏方式。
11、支持手掌防误触功能，在使用手写笔书写时候，支持手掌防误触功能，可以避免书写过程中手掌无处屏幕导致的误写或误擦除 。
12、支持本地、U盘、云端网盘、手机扫码保存电子白板。
13、支持同时发送4K主流+4K辅流，画面依旧清晰流畅，清晰度和帧率不打折扣。（提供第三方权威机构检测报告复印件，加盖投标人公章） 
14、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信协议，H.239(H.323)、BFCP(SIP) 双流协议，保证良好的互通性。 
15、支持智能取景、语音追踪、画中画、多分屏、多发言人追踪等AI应用模式。（提供第三方权威机构检测报告复印件，加盖投标人公章）
16、可插拔摄像机模组：采用不小于6倍/12倍光学变焦，不低于800万像素摄像头，对角视线不小于90°，支持智能取景技术，包括自动框人像、语音追踪、演讲者追踪。摄像头不用时镜头竖直朝下，物理隔绝图像采集，私密性更高。 
17、支持双屏方案：支持外接尺寸、品牌相同电视（纯显示器），实现双屏双显，电视home键可控制主机。
18、USB外设模式：支持作为PC（非OPS）的USB外设，将麦克风、扬声器、摄像头、触屏提供给PC使用，解决用户需要使用非主流平台个人账号与外部客户/供应商开会的问题（如腾讯会议）。（提供第三方权威机构检测报告复印件，加盖原厂公章）  
19、支持第三方H.323/SIP终端呼入，可与主流音视频厂商设备互通。
	2
	套

	5
	移动支架
	支架-移动推车
	2
	个

	6
	无线传屏器
	硬件编码投屏 • 支持4k无线投屏 • USB-C接口，带USB-A转接头 MeetingBoard已支持
	2
	个

	7
	高清音视频级联终端
	1.要求视频会议分体式主机和视频会议服务器MCU同一品牌，采用嵌入式操作系统，非Windows系统（提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）。
2.支持多会议平台切换能力， 包含自有会议系统平台、ZOOM平台、 腾讯会议、金山会议等平台， 切换时设备无需重启 (提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章)；
3. ★采用国产自主的芯片/模块/模组，以及国产自主的元器件(提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章)。
4.支持自有品牌专用会议摄像机接入，支持第三方高清摄像机HDMI接口接入，终端可自由切换摄像机信号源。
5.支持H.265、H.264SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议。
6.支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、OPUS等音频编解码协议。
7.支持H.323、SIP国际标准通信协议，支持H.235、SRTP加密，保证会议安全（提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）。
8.支持OpenVPN功能。
9.终端支持HDMI与USB-C接口以有线方式输入辅流，支持通过无线网络方式（2.4GHz&5GHz频段）输入辅流（提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）。
10.视频会议主流4k@30fps的情况下，辅流最大支持4k@15fps或1080P30fps。
11.支持三屏4K显示，支持自定义屏幕显示本地、远端、辅流图像内容（须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）。
12. ★具备先进的网络丢包恢复机制，可抗30%视频丢包；在网络出现80%丢包情况下，音频正常通话， 能够理解语句含义（提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）。
13.支持至少2路HDMI输入、3路USB输入、3路HDMI输出接口；支持至少1组RCA线性输入、输出接口； 
14.支持搭配同品牌会议全向麦（不低于12阵列麦克）使用，麦克风集成触摸屏方便进行设备控制，可覆盖大会议桌拾音场景，提高通话效果。
15.支持以有线的方式连接至少4个阵列麦克风，360°拾音，拾音范围不小于3米，满足大型会场的拾音需求（提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）。
16.支持外接会议触控平板，通过有线或者无线的方式与主机连接，通过触控平板对终端完成发起控制摄像机、 拨号等操作。
17.支持对接第三方触屏电视使用，实现通过触控电视对终端进行控制操作。
18. 低带宽性能，支持最低带宽在2Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持最低带宽在512Kbps会议带宽下，实现1080P 30帧图像格式编解码(须提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）。
19.终端支持通过有线或无线配件连接终端的方式实现USB外设模式，将终端外接的音视频配件作为PC的外设使用，令PC可以使用终端的音视频能力，方便用户个人电脑接入社会化云会议平台的会议室使用场 景（提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）
20.支持双网口配置：支持两个有线网口不同的网络配置，包含LLDP、VLAN、端口连接速率、MTU等，支持会议软件APP指定网络通道 ；（提供第三方权威机构检测报告证明，加盖原厂公章）
	3
	套

	8
	高清图像采集设备
	1、要求摄像机和视频会议分体式主机相同品牌。
2、摄像头支持不低于12倍光学+3倍数码变焦，支持4K30, 1080p60/30, 720p60/30视频输出分辨率；支持云台和PTZ控制（提供生产厂家的彩页或产品手册说明，加盖原厂公章）。
3、摄像机水平视角≥70°，垂直视角≥40°；（提供生产厂家的彩页或产品手册说明，加盖原厂公章）。
4、摄像机水平转动角度≥±100°；垂直转动角度≥±30；
5、摄像机可以选择切换手动和自动模式，实现调整聚焦、曝光、白平衡功能。
6、支持终端对多个摄像机进行自定义命名方便用户加以区分；
7、摄像头支持USB2.0输出接口和RJ45接口。
8、支持自动框人像功能：支持自动框人像功能可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作（提供生产厂家的彩页或产品手册说明，加盖原厂公章）。
9、摄像头支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。
10、摄像头支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。
11、摄像头支持本地软件升级和通过高清终端远程升级。
	3
	套

	9
	桌面触控平板
	 1、 和视频会议终端同一品牌。
2、 屏幕不小于10.1英寸，采用全贴合IPS显示屏,不低于1280*720P分辨率（提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
3、 集成支架，支持30°~50°无极可调（提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
4、 采用10点电容触控，便于书写。
5、 支持通过标准超五类网线与主机直接连接，供电、数据二合一，一根网线即可完成部署，简化布线流程。（提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
6、 ★支持通过无线网络与主机进行连接，支持 PoE 供电，免去主机与会议桌之间的线缆束缚（提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
7、 支持对接视频会议终端、会议协作平板等类型终端产品使用。
8、 支持视频会议过程中进行辅流内容批注、反向触控等协作功能。
9、 支持同步终端主机数据，在主屏幕上创建或加入会议，并且支持预览和调整摄像头，更改与会人员的画面布局等会议控制功能（提供生产厂家的彩页或产品手册说明）。
	1
	套

	10
	调音台
	1、
功能特点：
2、
6路单声道输入+1立体声道
3、
具备蓝牙连接、USB播放/录音功能
4、
最高支持24-bit/48kHz 规格的录音
5、
LCD彩屏显示，具有99种DSP效果
6、
USB独立播放通道
7、
4路母线（BUS）：主输出+监听室输出+录音输出
8、
1组辅助发送以及1组辅助返回
9、
60MM高精度对数式衰减推子
10、
内置48V幻象供电，内置80V-240V宽电压工作电源
11、
技术参数：
12、
总谐波失真率：＜0.0007％
13、
衰减（串音）：-82dBu
14、
频率响应：20Hz~20KHz ±1dB
15、
麦克风输入最大电平：+22dBu
16、
通道输入返回最大电平：+22dBu
17、
主混音最大电平：+28dBu
18、
其他输入最大电平：+22dBu
19、
麦克风输入阻抗：2.5KΩ
20、
通道输入返回阻抗：2.5KΩ
21、
其他输入阻抗：10KΩ
22、
录音输出阻抗：1.1KΩ
23、
其他输出阻抗：120Ω
24、
重量：2.9kg
25、
尺寸（宽×深×高）：300*330*90mm
26、
功耗：18W
	3
	台

	11
	均衡器
	1、
功能特点：
2、
双通道31段立体声图形均衡器，专业级31段立体声图形均衡器，适合录音室和现场演出使用。
3、
每通道上的可切换的高切和低切滤波器能排除让人讨厌的噪声，如本地噪音和磁带咝咝声等。
4、
由双七段光柱电平，极其精准，加上输入端增益控制，使您能得心应手地控制电平。
5、
配有镀金卡侬接口和立体声6.3毫米插口的伺服平衡式输入端和输出端。
6、
屏蔽环形铁芯电源变压器能使噪声干扰极小化。
7、
SMT表面贴装工艺，高品质的元件和极其牢固的结构。
8、
技术参数
9、
输入插座：1/4"TRS，XLR母卡侬座
10、
输入阻抗：平衡：40KΩ；非平衡：20KΩ
11、
输入范围：≤+18dB
12、
输出插座：1/4"TRSandXLR公卡侬座
13、
输出阻抗：平衡：300Ω；非平衡：150Ω频率响应：20Hz～20kHz±3dB
14、
信噪比：≥82dB
15、
最大输出：+22dB平衡；+16dB非平衡
16、
失真度：≤0.01%（0dB，1kHz)
17、
功耗：≤20瓦
18、
电源：AC 220V 50/60Hz
19、
保险丝：250V/0.5A
20、
产品尺寸(宽×深×高)：484×137×88mm
21、
净重：3.2kg
	1
	台

	12
	主置功放
	1、
功能特点：
2、
采用H类与AB类电路技术，优质铁芯环形变压器，低阻大容量电解电容进行滤波，低频表现浑厚且推力强劲。
3、
具有开机延时、过流压缩，软启动功能、过流保护、过温保护、过载保护、短路保护、直流输出、冲击限幅以及输入音量自动压缩保护等多项安全措施。
4、
采用前后对流设计的低噪声双滚珠风扇，能够根据温度自动调节转速以实现冷却散热，具备高效的散热性能，确保设备的安全可靠运行。
5、
采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，能有效保护功放与扬声器免受削波失真的损害。
6、
开机时采用软启动技术，以防止在启动过程中向电网吸收过大的电流，从而避免对其他用电设备造成干扰。
7、
采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺，确保产品的可靠性和一致性。
8、
内置智能功率限制系统，确保功率模块和扬声器系统在安全范围内采用高品质的电子元件，具有高效能，声音清晰细腻，低频饱满有力。
9、
主要应用于娱乐包房、多媒体会议室、报告厅、演艺厅、指挥室等。
10、
技术参数：
11、
工作模式：立体声、并接、信号级联
12、
LED指示灯：电源、信号、失真、削波
13、
立体声输出功率（8Ω）：200W×2
14、
立体声输出功率（4Ω）：300W×2
15、
立体声输出功率（2Ω）：400W×2
16、
信噪比：≥110dB
17、
阻尼系数：＞400
18、
频率响应：20Hz-20kHz， +0/-0.1dB (1W/8Ω)
19、
总谐波失真：≤0.01%，（1KHz，8Ω)
20、
互调失真：≤0.01%
21、
转换速率：60V/us
22、
输入灵敏度： 1.0Vrms
23、
输入阻抗：20kΩ平衡输入/10kΩ非平衡输入
24、
共模输入抑制比：≤-75dB
25、
通道串扰：≤-70dB
26、
电源要求：AC220V～240V/50Hz-60Hz，FUSE：T20A
27、
产品尺寸（W*D*H）：483x370x88mm
28、
产品重量（净重）：10.8Kg
29、
输入连接器：平衡卡侬座
30、
输出连接器：SPEAKON，接线柱
31、
散热系统：双变速风扇，从前到后排风
	1
	台

	13
	定压功放
	1、
功能特点：
2、
 黑色拉丝面板，19寸标准工业机箱设计
3、
 2路话筒输入、3路线路输入、1路辅助输出
4、
 各路信号输入有独立音量控制及总音量调节
5、
 具有高低音调节功能
6、
 有默音强插功能，便于插入优先广播
7、
 自动温控风机强制冷确散热
8、
 MIC1输入接口具有最高优先级
9、
 70V/100V/4-16Ω输出,240W功率
10、
技术参数：
11、
 功率：240W
12、
 功耗：400W
13、
 灵敏度：线路250mV话筒2mV
14、
 音调：Bass：±10dB at 100Hz Treble：±10dB at 10Hz
15、
 信噪比：线路70dB    话筒66dB
16、
 输出：70V/100V/4-16Ω
17、
 频率：100HZ-18KHZ
18、
 失真度：＜1%
19、
 输入电源：AC 220-240V/50-60Hz
20、
 尺寸(mm)：485(宽)×88(高)×370(深)
21、
 重量：12Kg
	2
	台

	14
	无线话筒
	1、
功能特点：
2、
使用UHF640-690MHz频段，可以避免频率干扰。
3、
拥有独特的电路设计，频响宽，动态大，噪音低。
4、
采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道。
5、
使用用最新型高频滤波器对外带干扰信号能够进行最大程度的滤除。
6、
采用多重静噪控制电路，可以拒绝外部干扰。
7、
全自动红外对频实现了发射机和接收机的自动同步发射和接收。
8、
采用二次变频的高频电路设计，具有非常高的灵敏度。
9、
专门设计的语音压缩扩展电路，能够非常大地提高信噪比。
10、
利用数字导频ID码技术可以同时在一个场所使用20套，100米的接收距离。
11、
背面设有2个平衡输出和1个音频非平衡输出，适合连接各种外置设备。
12、
接收机背面设置4个天线接口，增强接收的信号，外观大方得体。
13、
技术参数：
14、
频率范围：UHF 640-690MHz
15、
调制方式：宽频FM
16、
可调范围：50MHz
17、
通道数目：2x100
18、
通道间隔：250KHz
19、
频率稳定度：±0.005%以内
20、
动态范围：100dB
21、
最大频偏：±45KHz
22、
音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)
23、
综合信噪比：＞105dB
24、
综合失真：≤0.5%
25、
工作温度：-10℃ ~ 40℃
26、
接收机指标：
27、
接收机方式：二次变频超外差
28、
中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz
29、
无线接口：BNC/50
30、
灵敏度：12dBμV(80dBS/N)
31、
灵敏度范围：12-32dBμV
32、
杂散抑制：≥75dB
33、
最大输出电平：+10dBV
34、
尺寸：482*190*44mm
35、
重量：接收机1.65KG
36、
发射器指标：
37、
天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线
38、
输出功率：高频率30Mw，低频率3Mw
39、
杂散抑制：-60dB
40、
供电：两节AA DC 1.5V电池
41、
使用时间：30mW时大于10小时，3mW时大于15小时
	10
	套

	15
	监听音箱
	1、
功能特点：
2、
设备采用工业级双核处理芯片 (ARM+DSP )，启动时间小于1S。
3、
内置2×10W数字功放，发热小功效更高，CD级完美音质。
4、
1路线路输入，设有总音量调节适用现场本地扩音广播功能，便于安装调试。
5、
本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。
6、
内置5寸全频高保真喇叭单元，音质清晰优美。
7、
输出功率为8欧、10W，外接定阻音箱。
8、
采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质。
9、
技术参数：
10、
音频格式：MP3/MP2
11、
采样率：16K~48KHz
12、
音频模式：16位立体声CD音质
13、
输入灵敏度：MIC：100mv/AUX：300mv
14、
输出频率：50Hz-20KHz
15、
谐波失真：≤0.3%
16、
信噪比：>90dB
17、
内置扬声器：阻抗及功率8Ω，10W
18、
外接扬声器：阻抗及功率8Ω，10W
19、
分频：5寸全频
20、
工作环境：工作温度 ：-20℃~+60℃;工作湿度：10%~90%
21、
电源电压：AC100-240V
22、
尺寸：187*140*220mm
23、
功耗：≤35W
24、
重量：2KG
	2
	只

	16
	吸顶音箱
	1、
功能特点：
2、
额定功率：30W
3、
最大功率：60W
4、
阻抗：黑：Com/红：8Ω
5、
灵敏度（1W/1M);90dB±3dB
6、
频率响应：80-20KHz
7、
喇叭单元：8"x1+1"x1
8、
安装开孔尺寸：Φ248mm
9、
产品尺寸：Φ280x100mm
10、
重量：2kg
	8
	只

	17
	会议话筒
	1、
功能特点：
2、
鹅颈会议软管专门针对高级演讲场所而设计，全是电容式高感度拾音头；
3、
全系列鹅颈软管讲究工艺设计、优美外观设计、清晰的拾音效果，完全胜任任何高级会议要求；
4、
具有强抗射频干扰，提供杰出的防止射频干扰能力，超指向收音头，提供窄角度的收音效果；
5、
具有极高的声音一致性，多种尺寸和规格，完全可以满足客户的个性需求。
6、
技术参数
7、
换能方式：电容式
8、
指向性：心型指向
9、
频率响应：20Hz-18KHz
10、
输出阻抗（欧姆）：75Ω
11、
灵敏度：-40dB±2dB
12、
供电电压：DC3V/幻象48V
13、
咪管长度：410mm
14、
输出、指示：平衡、座灯、管灯
15、
开关：电子轻触
16、
咪线长度、配置：8米双芯、卡侬母+卡侬公
17、
话筒重量：0.78KG
	6
	台

	18
	电源控制器
	1、
功能特点：
2、
具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。
3、
前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯，
4、
产品8路通道电源开关状态可由面板显示；
5、
前面板显示屏幕，实时显示当前电压；
6、
通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能；
7、
带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用；
8、
远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。
9、
当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。
10、
技术参数：
11、
通道数：8+2
12、
总输出功率：7kW
13、
每步时间：1s
14、
电源线定义：火线（红色）、零线（黑色）、地线（白色）
15、
电源：AC 220V 50-60Hz
16、
尺寸（宽×深×高）：484×293×44mm
17、
重量：4.7kg
	2
	台

	19
	室外防水音箱
	1、
功能特点：
2、
额定功率：20/40W
3、
最大功率：80W
4、
定压输入：70/100V
5、
阻抗：黑：COM 绿：362Ω 白：193Ω
6、
灵敏度：97dB±3dB
7、
频率响应：100-20KHz
8、
扬声器：4"全频×4+高音×1
9、
外部尺寸：630×150×125mm
10、
材料：铝合金
11、
重量：3.9KG
	4
	只

	20
	电铃
	1、10寸 220V。
	4
	只

	21
	营区点名系统
	1、
★可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台，接入消防营区点名平台。400万双sensor消防营区高空夜视瞭望黑光球。

2、
Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能。

3、
道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务。

4、
采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像。

5、
采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果。

6、
摄像机内置两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频分辨率不小于2560×1440。

7、
摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出。

8、
内置GPU芯片。

9、
支持35倍光学变倍。

10、
最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。

11、
水平范围: 360°。

12、
垂直范围: -20°~90°（自动翻转）。

13、
水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s。

14、
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s。

15、
摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF。

16、
在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms。

17、
摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率。（以检验报告为准）
18、
摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热。

19、
设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。
20、
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。

21、
支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出。

22、
设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调。

23、
设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。

24、
白光灯色温为：3000K，红外灯光波长为：750nm。

25、
设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9。

26、
设备红外光利用率不小于80%。
	2
	个

	22
	值班室半球
	1、
3倍光学变焦+12倍数字变焦，电动变焦，1.0倍至2.7倍。

2、
1080P高清视频流，超清画质，支持多种视频编码格式。

3、
PoE供电（Power over Ethernet）。

4、
防护等级 IP67 高强度金属材料，防尘防水。

5、
智能功能移，动侦测与声音警报，双向语音通话，智能移动侦测，双向语音对讲。
	1
	个

	23
	墙装支架
	1、表面镀锌并喷塑。
	1
	套

	24
	消防联动控制设备
	必须能与南通市消防支队实现硬件设备的数字对接及软件功能的融合应用。投标人应在投标前做好调研工作，并在投标文件中明确承诺可以满足该对接要求。
硬件设计与终端软件同步性优，可手自动控制，能与接警终端系统联动，同步控制开启车库门，语音广播及警铃等系统，可直接控制电铃（打铃器触点容量10A阻性）。
具有“单铃”、“双铃”双重功能；具有手动打铃功能。
	2
	台

	25
	消防动态值勤软件
	1、必须能与南通市消防支队实现硬件设备的数字对接及软件功能的融合应用。投标人应在投标前做好调研工作，并在投标文件中明确承诺可以满足该对接要求。
	2
	套

	26
	119接警终端软件
	必须能与南通市消防支队实现硬件设备的数字对接及软件功能的融合应用。投标人应在投标前做好调研工作，并在投标文件中明确承诺可以满足该对接要求。
能自动获取接收110指挥中心火灾信息、火警地址等相关信息。具备对接处警信息的录入登记、归档、保存、分析显示功能。
能对自动显示各个大队的执勤信息，及消防车辆状态；具有开放接口模块，方便各使用单自行增添栏目内容；支持高级图形制作系统，支持换肤功能；系统采用了计算机多媒体技术，可对各种图文及图像进行自动裁剪、拼接等操作处理，对视频图像实行数字化调整。
	2
	套

	27
	一短三快接警系统
	1、根据警情联动设备控制车库出库计时，要求根据白天夜晚分别设定读秒数，同时接入多级警情警灯。主要技术要求：外线接入220V，输出24V。与现有119接警调度系统无缝对接，联调联通。配备倒计时屏及多色警灯。
	2
	台

	28
	接处警控制柜系统
	1、箱体外径尺寸438*380*180 ，在标准网络机柜内安装。
2、输入工作电压220V/3A。
3、前端面板为手动指令按钮输入，后端面板为电源输入、联动信号输入、外接电机动作信号输出航空接插件。
4、接受中队联动接警设备的开门控制信号，实现中队车库门联动开门，火警电铃联动鸣响，联动开启车库灯。火警电铃可以在规定的时间内关闭。车库灯可以设置保持开关。
5、车库门、灯、警铃控制箱与接处警系统联动联通。能单独控制车库灯开和关，能单独控制警铃开和关，能控制所有车库门的总开、总关、总停并可控制单独每一个车库门的开、关、停，与联动设备技术衔接，达到联调联调。
	2
	套

	29
	联动控制电缆
	1、KVVR4X1.5。
	600
	米

	30
	网络机柜
	1.6M（含托盘、电源）。
	1
	个

	31
	网络机柜
	1、600*600*2000mm，标准配置：框架，通风顶盖，底框，钢化玻璃前门，平板网孔后门，侧门，轮子四只，稳固支脚四只，风扇两只，托板一块，螺丝40套。
2、板材厚度：立柱2.0 ，前后大框，顶盖 1.0，前后门，侧门，横梁，层板1.2。标配正宗铝壳PDU一根，输入10A 3*1.5方线缆2米 输出8位10A 国标 横装带开关 16A过载。
	2
	个

	32
	网线
	1、超6类网线。
	4
	箱

	33
	音箱线
	1、100芯。
	3
	卷

	34
	音频线
	1、麦克风话筒线 双芯咪线 卡农线 带屏蔽。
	3
	卷

	35
	电源线
	1、2芯电源线。
	300
	米


三、交货时间及地点
交货时间：合同签订后30天内完成全部供货，安装，验收完成。

交货地点：采购人指定地点。

四、项目服务要求
1.中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.中标人所供货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8.中标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。

五、售后服务

1、维护期要求：自项目验收之日起两年。中标方需承诺在维护期内根据甲方需要定期驻场服务。

2、质保期内维护与技术服务的要求

提供7×24小时服务，1小时内做出响应，2小时内应派专业技术人员到达现场提供免费咨询、维修服务，4小时内解决问题，保证用户设备的正常运行。若未能在规定的时间内进行现场响应和解决设备问题的，用户采取一切措施所产生的费用和风险由供应商承担。

要求提供两年的免费技术支持和服务，并在项目竣工验收后至少两年内随时提供现场技术支持服务，建立完善的用户档案，以便能及时准确解决系统出现的各种故障，投标人也可以根据自身实力作出更优惠的售后服务承诺。

六、培训要求

1、投标人必须根据本次招标系统的功能和特点，充分考虑到系统使用人员实际水平，提出详细的系统培训方案并选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员负责各业务的技术培训工作。

2、培训目标是通过免费系统培训使系统管理人员和操作人员能够独立熟练操作服务商所提供的硬件系统和掌握日常维护处理方法。投标人负责师资、教材、课件等，并配合采购人负责组织实施相关人员培训。

3、培训地点由采购人提供，培训人数由采购人确定且次数不限。

六、货物包装、发运及运输

1.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人指定地点48小时前通知招标人。

4.货物在规定的交付期限内由中标人送达招标人指定的地点视为交付，中标人同时需通知甲方货物已送达。

七、验收、交付

1.中标人将货物全部安装、调试完毕后，招标人组织通州湾示范区消防救援大队相关人员代表在五个工作日内对提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予验收通过；对不符合要求或有质量问题的货物可立即要求退换，中标人不得拒绝和延误。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交招标人。

3.中标人在完成安装任务后，招标人将视情况可能对主要原部件进行原厂检测，如检测不合格，中标人承担所有责任。

4.招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。

八、付款方式

乙方将货物按照合同约定送达甲方指定地点安装完成后支付合同价的70%，经甲方对合同中所有货物验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后支付合同价的95%，余款5%待验收合格满两年后付清。货款项由甲方指定的南通国开水利建设有限公司支付。
九、履约保证金（本项目不设）

十、本项目（接受/不接受）进口产品参与

本项目（不接受）进口产品参与。
第四部分  合同条款及格式
通州湾示范区建设交通局采购接警、会议系统项目 
采

购

合

同
甲 方：

乙 方：

年  月  日 

合同协议书

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                      

项目编号：             

甲方：（买方） 

乙方：（卖方） 

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

一、合同内容

1.1 标的名称：          

1.2 标的质量：   
1.3 标的数量（规模）：  
1.4 履行时间（期限）：  

1.5 履行地点：  
1.6 履行方式：   
1.7 包装方式：   
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：          （           元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、合同款项支付

6.1合同款项的支付方式及进度安排

乙方将货物按照合同约定送达甲方指定地点安装完成后支付合同价的70%，经甲方对合同中所有货物验收合格（甲方签署到货验收合格报告）后支付合同价的95%，余款5%待验收合格满两年后付清。货款项由甲方指定的南通国开水利建设有限公司支付。

6.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

七、税费

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保修范围和保修期及售后服务
8.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

8.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

8.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8.5上述的货物免费保修期为         年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

九、项目验收

9.1 乙方将货物全部安装、调试完毕后，甲方组织通州湾示范区消防救援大队相关人员代表在五个工作日内对提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。经对外观、说明书和现场测试符合甲方相关要求的，给予验收通过;对不符合要求或有质量问题的货物可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、货物的包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后      小时内或货到甲方      小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值        的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日      向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期     个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续     天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式    份，具有同等法律效力。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                    签订日期：2025年   月    日
注：甲方有修改合同的权利。
第五部分  开标和评标

一、开标

本项目采用现场开标模式，投标人须在提交投标文件截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由评标委员会对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，由招标人代表采用随机抽取方式确定中标候选人排名顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）评标委员会对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留两位小数。

	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	企业资质
	4
	投标人具有有效的经国家认监委平台备案的环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证书，证书在有效期内，每有1项得1分，最高4分。

（提供原件复印件并加盖投标人公章）

	2
	人员资质
	6
	1.项目经理（1人）：

具有信息系统项目管理师（高级）、注册信息安全管理人员证书，ITSS认证的IT服务项目经理，有一个得1分，最多得3分；

注：提供证书复印件和证书人员在投标人企业近三个月内任意1个月（2025年08月至10月）社保缴纳证明并加盖投标人公章，未提供者不得分。

2.技术团队成员（除项目负责人外）：

具有ITSS认证的IT服务工程师、注册信息安全管理人员证书，信息系统项目管理师（高级）；有一个得1分，最多得3分；同一人拥有多个证书，按一个计算。

注：提供证书复印件和证书人员在投标人企业近三个月内任意1个月（2025年08月至10月）社保缴纳证明并加盖投标人公章，未提供者不得分。

	3
	业绩案例
	6
	投标人具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似会议系统项目，有一个得2分，最多得6分，提供合同复印件并加盖投标人公章；

	4
	技术参数
	20
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。

	5
	实施方案
	8
	根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分，包括①货物运输、②货物安装、③实施进度、④实施组织架构。

本项满分为8分，每项2分。每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：

内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	6
	进度保证措施
	6
	供应商针对本项目提供的进度保证方案，包括①实施进度计划；②主要工序进度；③保证工期的实施措施。

本项满分为6分，每项2分。每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：

内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	7
	质量保障措施
	10
	供应商针对本项目需求，提供符合项目实际需求的保障措施，包括①项目管理措施；②人员配备；③时效性保障措施；④成果质量保障措施；⑤针对可能出现的特殊情况应对措施。

本项满分为10分，每项2分。每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：

内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	8
	售后服务方案
	10
	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，内容包含①售后服务目标、②售后服务团队、③售后服务内容、④售后服务流程、⑤售后服务质量保证。

本项满分为10分，每项2分。每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。

注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：

内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。


（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
（五）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 

（六）招标人代表或招标代理机构宣布评审结果。
（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在通州湾江海联动开发示范区官网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标人发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

第六部分  投标文件格式
投标文件由资格审查文件、商务技术标文件、价格标文件三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上三部分中分别递交响应的材料。
一、资格审查文件（单独密封）
1、法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件1、附件2）；

2、提供声明函（格式见附件3）；

3、有效的营业执照复印件（提供证明材料复印件并加盖投标人单位公章）；

4、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术标文件（单独密封）
1、投标人情况一览表（格式见附件4）；

2、商务部分正负偏离表（格式见附件5）；

3、技术部分正负偏离表（格式见附件6）；

4、评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料（提供的证明材料如为复印件需加盖投标单位公章）；

5、评审办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料（提供的证明材料如为复印件需加盖投标单位公章）。

三、价格标文件（单独密封）
1、投标报价总表（格式见附件7）；

2、分项报价明细表（格式见附件8）。
附件1

法定代表人身份证明

        先生/女士，身份证号码：        ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

附法定代表人身份证正反面复印件

                             投标人名称（盖单位公章）:                  

                             日期：    年    月    日  

注：如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场。
附件2

授权委托书

江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加           （项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人情况：

姓名：     性别：     年龄：      职务：
身份证号码：

附被授权人身份证正反面复印件

 

                                              投标人名称（盖单位公章）:                       

                                                 法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日                        

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场。

附件3
声明函

我单位参加________________（项目名称）采购活动。我单位声明如下：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加本项目招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（盖单位公章）：

                                 日期：    年    月    日

附件4
投标人情况一览表

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	注册地
	注册年份

	7
	公司资质                   

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证

	9
	主营范围

1．                                

2．                                
3．                               

4．                              

…

…

	10
	其他需要说明的情况


附件5
商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


投标人（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6
技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


投标人（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

投标报价总表

	项目名称
	通州湾示范区建设交通局采购接警、会议系统项目

	投标总报价
	大写：人民币               

小写：¥        元          

	供货及安装周期
	合同签订后30天内完成全部供货，安装，验收完成。

	付款条件
	完全接受并响应本项目招标文件的要求。


投标人（盖单位公章） ：

法定代表人（或其被授权人）（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应招标文件。

（2）投标报价满足招标文件要求。
附件8
分项报价明细表（货物类）

项目名称：通州湾示范区建设交通局采购接警、会议系统项目
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”包括完成本采购项目发生的所有含税费用（包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等）、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括招标代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

2.“分项报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖公章）：

                      日  期：
附件9
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址： 邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
招标人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。




