环保措施

| 项目名称 | 年产500套油水分离器、1444件液压成套设备项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准 或拟达要求 | 环保投资 | 完成 时间 |
| 废气 | 有组织 | 排气筒DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、二甲苯、TVOC | 干式过滤＋活性炭吸脱附+催化燃烧 | 江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 60万元 | 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入 运行 - |
|  |  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |  |  |
|  |  | 排气筒DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |  |  |
|  | 无组织 | 下料 | 颗粒物 | 无组织排放 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041- 2021） |  |  |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |  |  |
|  |  | 打磨 | 颗粒物 | 移动式工业除尘器 |  |  |  |
|  |  | 抛光 | 颗粒物 | 移动式工业除尘器 |  |  |  |
|  |  | 机加工 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  |  |  |
|  |  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、二甲苯、臭气浓度 | 加强管理、通风 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |  |  |
|  | 厂区 |  | 非甲烷总烃 |  | 江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准大气污染物排放标准》(DB32/4439-2022) |  |  |
| 废水 | 生活废水 |  | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准 | 依托江苏奥树科技有限公司化粪池 |  |
| 噪声 | 生产及环保设备等 |  | 机械噪声 | 低噪声设备、墙壁隔声、减震、距离衰减等综合防治措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 3万元 |  |
| 固废 | 生产 |  | 危险固废 | 委托处置 | 零排放，不产生二次污染 | 2万元 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 收集出售 |  |  |  |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |  |  |
| 绿化 | / |  | / | 依托现有 | 防尘降噪 | 0 |  |
| 风险防范 |  |  | 应急物资和事故应急池等 |  |  | 10万元 |  |
| 环境监测系统 |  |  | 专职人员管理，自行监测（或委托有资质的监测单位监测） |  |  |  |  |
| 排污口规范化设置 |  |  | 排污口规范化设置 |  |  |  |  |
| “以新带老”措施 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 区域解决方案 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置 |  |  | / |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 75万元 |  |  |  |  |