环保措施

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抛丸工序（排气筒DA001） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒DA001 | 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1标准 |
|  | 一层喷塑、固化、燃烧工序（排气筒DA002） | 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx | 二级活性炭吸附装置处理 +15m高排气筒DA002 | 执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表1标准，《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） |
|  | 二层喷塑、固化、燃烧工序（排气筒DA003） | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒DA003 | 执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表1标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA003 |  |
|  |  | SO2、NOx、烟尘 | 天然气燃烧热风循环加热系统+15m排气筒DA003 | 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） |
|  | 危废仓库（排气筒DA004） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+8m高排气筒DA004 | 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1标准 |
|  | 专用烟道 | 油烟 | 油烟机收集进入油烟净化设施净化处理后通过专用烟道由楼顶排放 | 执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相应标准 |
|  | 切割粉尘 | 颗粒物 | 移动式除尘器 | 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式除尘器 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | / | 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3标准 |
|  | 厂区内厂房外 | 非甲烷总烃 | / | 执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水（含食堂废水） | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油 | 生活污水、食堂废水经隔油池+化粪池处理达接管标准后接管至南通市西部水务有限公司污水处理厂集中处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并满足南通市西部水务有限公司污水处理厂接管要求 |
| 声环境 | 生产阶段 | 生产设备噪声 | 厂房隔声、设备合理选型、设备安装时采用减振措施 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 焊渣、废布袋、收集的粉尘、废布袋、废钢丸 | 委托一般固废处置单位处置 | 零排放，无二次污染 |
|  |  | 金属边角料 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液、废活性炭、废液压油、废机油、废油桶、含油金属屑、空压机含油废液 | 委托资质单位处置 |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |