### 环保措施

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 粉状物料投料、SMC片状模塑料产品切割、浸渍、收卷、稠化工序1# | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器+三级过滤+沸石转轮吸附浓缩+CO催化氧化炉处理后，通过1根15m高的1#排气筒排放（天然气燃烧产生的颗粒物直接通过1根15m高的排气筒1#排放） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  |  | 苯系物 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 直接通过1根15m高的排气筒1#排放 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | BMC团状模塑料生产的搅拌、预浸料、浸渍、加热、切割工序2# | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高的2#排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  |  | 苯系物 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 |
|  |  | SMC片状模塑料生产过程的加热工序3# | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高的3#排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  |  | 苯系物 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 于车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 苯系物 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级 |
|  |  | 厂区 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、NH3-N、SS、TP、TN | 经化粪池预处理后接入南通市西部水务有限公司处理 | 南通市西部水务有限公司接管标准 |
|  | 地面保洁废水 |  | pH、COD、SS |  |  |
| 声环境 | 生产及环保设备运行噪声 |  | 噪声 | ⑴车间降噪设计：日常生产关闭窗户。⑵加强管理：定期检查，加强维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。⑶实施减振隔声措施，避免对周围敏感点产生影响。⑷车间内设备应合理布局，高噪声设备尽量布置于厂房中央或隔声间内。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 本报告不对电磁辐射现状开展监测与评价 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般废包材 |  | 委托一般固废单位处置 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |  |
|  | 不合格品、废边角料、固态原辅料 |  |  |  |  |
|  | 废布袋 |  |  |  |  |
|  | 收集尘 |  |  |  |  |
|  | 废沸石转轮 |  | 委托有资质单位处理 | 执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物储存规范化管理专项整治专项行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）（苏环办字〔2019〕222号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023） |  |
|  | 废催化剂 |  |  |  |  |
|  | 废过滤器/棉 |  |  |  |  |
|  | 原辅料废包装桶 |  |  |  |  |
|  | 清洗废液 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 废油包装桶 |  |  |  |  |
|  | 废导热油 |  |  |  |  |
|  | 废液压油 |  |  |  |  |
|  | 空压机含油废液 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫清运 | 执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号） |  |