环保措施

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 | 效果 | 进 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 有组织废气 | DA001 排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘装置+25m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单） | 与 本 项 目 同 时 设 计 、 同 时 施 工 、 同 时 投 入 运 行 |
|  |  | DA002 排气筒 | 非甲烷总烃、MDI、PAPI | 二级活性炭吸附装置+25m排气筒（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单） |  |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 非甲烷总烃、MDI、PAPI、颗粒物、臭气浓度 | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |
|  |  | 厂区内车间外 | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |  |
| 废 水 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 经化粪池预处 理后接管 | 南通柏海汇污水处理有限公司 接管要求 |  |
|  | 雨污管网 （依托园区建设） |  | / | / |  |  |
| 噪 声 | 车间 |  | 噪声 | 设备减振、厂房隔声、消声、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 固 废 | 一般固体废物 |  | 废边角料、原料包装材料、次品、收集粉尘 | 收集后出售 | 规范回收，综合利用， 合法处置 |  |
|  |  |  | 废布袋 | 收集后供货商回收 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |  |
|  | 危险废物 |  | 清洗废液、废活性炭、废机油、废液压油、废油桶、空压机含油废液、含油抹布、废包装桶 | 委托有资质单位处置 |  |  |
| 绿化 |  |  | 加强厂区周边绿化 |  | / |  |
| 环境风险应急措施 |  |  | 环境风险防范措施、环境风险应急预案 |  | / |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） |  |  | 派专人负责环保管理委托专业机构定期监测 |  | / |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） |  |  | 依托园区雨污排口 |  | / |  |
| “以老带新”措施 |  |  | 无 |  |  |  |
| 总量平衡具体方案 |  |  | 废水在南通柏海汇污水处理有限公司内平衡，废气在通州湾内平衡，固废总量指标为零 |  |  |  |
| 区域解决问题 |  |  | 无 |  |  |  |
| 环保投资合计 |  |  | / |  |  |  |