通州湾示范区行政审批局

通州湾行审批〔2024〕19号

关于江苏印龙纺织印染有限公司梦荷高端纺织面料织造印染项目环境影响

报告书的批复

江苏印龙纺织印染有限公司：

你单位报送的《江苏印龙纺织印染有限公司梦荷高端纺织面料织造印染项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及其他附件材料已收悉，我局委托南京海林湾环境科技有限公司组织召开了技术评审会。经审查，现批复如下：

- 本项目位于江苏省南通市通州湾示范区高端纺织产业园海晏路北、江安路南，全厂占地面积26179平方米，总建筑面积47882.02平方米。项目总投资5亿元，其中环保投资2322万元。项目投产后年产阔幅机织及针织功能性面料1亿米。

- 根据《报告书》评价结论及技术评估意见，在认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施及风险防范措施的前提下，仅从环保技术审查角度考虑，项目在拟建地建设可行。

三、你单位须认真执行环保“三同时”制度，项目建设中严格按照环评要求，充分采纳技术评审意见，认真做好以下工作：

（一）全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则，严格执行《印染行业规范条件(2023 年版)》，采用先进的工艺及设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量，单位产品物耗、能耗、水重复利用率及污染物排放量等清洁生产指标须达到同类产品先进水平。本项目须使用环保型染料，不得使用属于国家规定淘汰和禁用的染料。

（二）按“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”的要求，建设厂区给排水系统，污水管网采用明渠明管或架空敷设等方式建设，雨水采取地面明沟方式收集。本项目工艺废水、打样废水、废气喷淋废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、制网废水、空压机排水、初期雨水及中水系统反冲洗废水与经化粪池处理后的生活污水、隔油池处理后的食堂废水一同收集进入厂区污水处理站（处理工艺为“格栅+调节+风冷+气浮+初沉+水解酸化+缺氧+活性污泥+二沉+混沉”，处理能力2200m3/d）处理达到接管标准后接管至通州湾现代纺织产业园污水处理厂集中处理。根据《通州湾示范区现代纺织产业园纺织项目排污指标预核定管理办法（试行）》的通知（通湾纺织〔2021〕6号），本项目须回用污水处理厂达标排放的尾水，回用量为本项目接管水量的40%，经厂区回用水系统（处理工艺：“臭氧氧化+机械过滤”，设计处理能力为900t/d）处理后回用，回用水参照执行《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）表1标准。

（三）落实各项废气污染防治措施。本项目烫光工序产生的废气（含天然气燃烧废气）经集气罩收集进“水喷淋+静电除油”装置处理后由排气筒（1#）排放；定型废气（含天然气燃烧废气）经密闭负压收集、实验室废气经集气罩收集进“水喷淋+静电除油”装置处理后排气筒（2#）排放；圆网印花废气经集气罩收集、蒸化废气经密闭管道收集进“水喷淋+静电除油”装置处理，数码印花废气、制网废气分别采用集气罩收集进“风冷+二级活性炭”装置处理，上述处理后的废气汇入排气筒（3#）排放；圆网印花机、蒸化机、摇粒机天然气燃烧废气经管道收集后通过排气筒（4#）排放；织造加弹废气经集气罩收集进“水喷淋+静电除油”装置处理后通过排气筒（5#）排放；危废仓库废气经整体换风收集进“一级活性炭吸附”装置处理后与密闭负压收集的污水处理站废气汇入“碱喷淋+水喷淋”装置处理后通过排气筒（6#）排放。梳毛、拉毛、剪毛、摇粒工序废气经集气罩进“袋式除尘”装置处理后无组织排放，食堂油烟废气经油烟机集气罩收集进入油烟净化设施净化处理后通过专用烟道由楼顶排放；本项目产生的非甲烷总烃、颗粒物排放执行通州湾示范区《现代纺织产业园环境保护建设基本要求》（通州湾环发〔2021〕13号）及《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中标准限值，天然气燃烧尾气排放标准参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表 1排放限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度。

（四）按照固废“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存和处置措施。生活垃圾、收集的纤维粉尘由环卫定期清运；废外包装材料、废纤维、废丝、废布料、废布袋收集外售；污水处理站污泥待鉴定，鉴定前按照危险废物管理；废化学品内包装材料、废油、废机油、废机油桶、废浆料、废刮色板、废网版、废活性炭、废石英砂、在线检测废液属于危险废物须委托有资质单位处置，转移处置时按规定办理相关环保手续。危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等要求。

（五）厂区应合理布局，主要噪声设备须选用低噪型，并采取有效的隔声、减振等降噪措施，项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

（六）加强环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施，将本项目的事故风险防范纳入园区应急防控体系，编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，建设不小于900立方米的事故池，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃物和危险化学品在使用、贮运过程中的监控管理，防止发生污染事故。落实《报告书》提出的防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。

（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志牌，排气筒预留采样口。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划，废水流量、PH、COD、氨氮、总磷、总氮指标须安装自动在线监控设备，自动在线监控设备应与生态环境部门联网。

四、本项目须按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局36号令）的要求，对项目安全生产条件和设施进行综合分析，并开展建设项目安全设施设计审查。项目不得采用和生产国家明令淘汰的落后、高能耗设备及工艺，项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位须按照《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）中相关规定做好建设项目竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投产。

- 五、本项目污染物年排放量初步核定如下：

（一）大气污染物（有组织/无组织）：颗粒物≤3.058 /2.702吨、非甲烷总烃≤3.443/2.312吨、二氧化硫≤1.497 /0.059 吨、氮氧化物≤13.991 /0.559吨、氨≤0.216 /0.086吨、硫化氢≤0.026 /0.011吨。

（二）水污染物（接管量/环境排放量）：废水量≤598560/358960吨；COD≤206.910 /17.948 吨、氨氮≤8.323 /1.795吨、总氮≤12.040/5.384吨、总磷≤0.722/0.179吨、SS≤47.589/3.590 吨、LAS≤8.677/0.179吨、硫化物≤0.213/0.126吨、全盐分≤758.870 /466.493吨、石油类≤6.092/0.359 吨、苯胺类≤0.447/0.179吨、总锑≤0.044/0.014吨、AOX≤1.036/0.718吨。

六、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

七、建设项目的环境影响评价文件经审批后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新到我局报批建设项目环境影响评价文件。

八、通州湾示范区生态环境局负责本项目日常监管工作。

本项目代码：2311-320692-89-01-443384

### 通州湾示范区行政审批局

### 2024年2月20日

抄送：示范区生态环境局，应急管理局，纺织产业园办公室。

通州湾示范区行政审批局项目审批处   2024年2月20日印发