环保措施

| 内 容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准值 | 标准名称 |
| 大气环境 | 冷镦、螺纹加工（DA001排气筒） | 非甲烷总烃 | 静电除油过滤装置+25m高排气筒DA001 | 60mg/m3，3kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 热处理工序（DA002排气筒） | 颗粒物 | 静电除油过滤装置+25m高排气筒DA002 | 15mg/m3，0.51kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 60mg/m3，3kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 氮氧化物 |  | 100mg/m3，0.47kg/h |  |
|  | 点胶、脱油清洗（DA003排气筒） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+25m高排气筒DA003 | 60mg/m3，3kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 切割、打磨无组织废气 | 颗粒物 | 移动式布袋除尘设备 | 0.5mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 机加工油雾无组织废气 | 非甲烷总烃 | 小型油雾净化装置 | 4mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 厂区绿化等 | 4mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 颗粒物 |  | 肉眼不可见 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | 厂区绿化等 | 监控点处1h平均浓度值：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值：20mg/m3 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD | 自建污水处理站隔油池、化粪池 | 220 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、南通市西部水务有限公司纳水标准后 |
|  |  | SS |  | 400 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 |  |
|  |  | TP |  | 3 |  |
|  |  | TN |  | 40 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |  |
|  |  | 石油类 |  | 20 |  |
|  |  | LAS |  | 20 |  |
|  | 初期雨水 | COD | 初期雨水池内沉淀 | 500 |  |
|  |  | SS |  | 400 |  |
|  |  | 石油类 |  | 20 |  |
| 声环境 | 生产设备噪声约80-95dB（A） |  | 合理布局、建筑隔声并经过距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准要求 |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |