环保措施

| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 厂房一（1#排气筒） | 非甲烷总烃 | 管道收集+二级活性炭吸附处理装置 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 | 25 | 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入 运行 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  |  |
|  |  | 厂房二（2#排气筒） | 非甲烷总烃 | 集气罩+风冷+二级活性炭吸附处理装置 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5标准 | 28 |  |
|  |  |  | 氯乙烯 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  |  |
|  |  | 食堂 | 食堂废气 | 油烟净化装置 | 《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模对应标准 | 2 |  |
|  | 废水 | 生活污水（含食堂污水） | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、LAS、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 符合南通市西部水务有限公司的接管标准 | 20 |  |
|  |  | 初期雨水 | COD、SS | 初期雨水池 |  |  |  |
|  | 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 厂房隔声、距离衰减等综合防治措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 15 |  |
|  | 固废 | 生产 | 一般固废 | 收集外售 | 零排放 | 15 |  |
|  |  | 生产 | 危险废物 | 有资质单位处理 |  |  |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  | 依托原有 |  |
|  | 环境风险 | 火灾、废气处理设施故障等事故 | 废活性炭、废机油、空压机废液等 | 应急事故池 | / | 10 |  |
| 环境管理 |  | 江苏禾川医疗有限公司 环境管理部门 |  |  |  |  |  |
| 排污口规范化设置 |  | 排污口规范化设置 |  |  |  |  |  |
| “以新带老”措施 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 区域解决方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |