环保措施

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 6#排气筒 | 非甲烷总烃 | 1套风冷+二级活性炭处理装置+15m排气筒 | 50mg/m3 2.0kg/h | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  |  | TVOC |  | 80mg/m3 3.2kg/h |  |
|  | 7#排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧+15排气筒 | 20mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） |
|  |  | 二氧化硫 |  | 80mg/m3 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 180mg/m3 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 1 |  |
|  |  | 基准氧含量 |  | 9% |  |
|  | 8#排气筒 | 颗粒物 | 低氮燃烧+15排气筒 | 10mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB32/4385-2022 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 35mg/m3 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 50mg/m3 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 1 |  |
|  |  | 基准氧含量 |  | 3.5% |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | / | 4.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 臭气浓度 | / | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  |  | 氨 | / | 1.5mg/m3 |  |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.06mg/m3 |  |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 | / | 6 mg/m3（监控点处1h平均浓度值） | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  | / | 20mg/m3（监控点处任意一次浓度值） |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH | PH调节+隔油+混凝沉淀+碳滤 | 6~9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及南通柏海汇污水处理有限公司接管标准 |
|  |  | COD |  | 500mg/L |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |
|  |  | NH3-N |  | 45mg/L |  |
|  |  | TP |  | 8mg/L |  |
|  |  | TN |  | 75mg/L |  |
|  |  | 石油类 |  | 20mg/L |  |
|  |  | LAS |  | 20mg/L |  |
| 声环境 | 风机设备等 | 等效A 声级 | 厂房隔声、设备合理选型、设备安装时采用减振措施 | 昼间≤65dB（A）） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 本项目生产过程中产生有：槽渣、废滤芯、废活性炭、水处理污泥、废包装桶委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |