环保措施

| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 储罐 大小呼吸废气、装卸废气 | 非甲烷总烃 | 管道收集+“油气回收装置+碱喷淋+二级活性炭吸附”装置处理后经15m高DA001排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 10 | 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入 运行 |
|  |  | 化验 废气 | 非甲烷总烃 | 通风橱收集+15m高DA004排气筒排放 |  | 0（依托现有） |  |
|  | 废水 | / |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 设备 运行 | 噪声 | 减震垫、墙壁隔声、距离衰减等综合防治措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 5 |  |
|  | 固废 | 生产 | 废活性炭 | 有资质单位处理 | 零排放 | 15 |  |
|  |  |  | 清罐油泥 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化验废弃物 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废油污 |  |  |  |  |
|  |  |  | 含油抹布及手套 |  |  |  |  |
| 绿化 |  | / |  |  |  | / |  |
| 事故应急措施 |  | 设置危险源警示标志、编制事故应急预案并备案，并演习；事故池扩建至380m3 |  |  |  | 5 |  |
| 排污口规范化设置 |  | 排污口规范化设置 |  |  |  | / |  |
| “以新带老”措施 |  | 无 |  |  |  | / |  |
| 环保投资合计 |  |  |  |  |  | 35 |  |