	内

容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	
	
	
	
	标准值
	标准名称

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
	二级活性炭+20米高排气筒
	50mg/m3
	《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）

	
	
	苯系物
	
	15mg/m3
	

	
	
	TVOC
	
	70mg/m3
	

	
	DA002
	非甲烷总烃
	二级活性炭+20米高排气筒
	50mg/m3
	

	
	
	TVOC
	
	70mg/m3
	

	
	厂界
	非甲烷总烃
	厂区绿化等
	4mg/m3
	江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	苯系物
	
	0.4mg/m3
	

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	厂区绿化等
	6mg/m3（监控点处1h平均浓度）
	《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）

	
	
	
	
	20mg/m3（监控点任意一次浓度值）
	

	地表水环境
	生活污水
	COD
	化粪池
	500
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）、南通市西部水务有限公司纳水标准

	
	
	SS
	
	400
	

	
	
	NH3-N
	
	45
	

	
	
	TP
	
	8
	

	
	
	TN
	
	70
	

	声环境
	生产设备噪声约70-85dB（A）
	合理布局、建筑隔声并经过距离衰减
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类排放标准要求

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生产
	废包装纸及包装膜
	外售综合利用
	固废零排放

	
	
	废边角料
	
	

	
	
	不合格品
	
	

	
	
	废CTP版材边角料
	
	

	
	
	废包装桶
	
	

	
	
	废包装桶
	委托有资质单位处理
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	空压机含油废水
	
	

	
	
	废CTP版材
	
	

	
	
	废抹布、手套
	
	

	
	
	清洗废液
	
	

	
	
	废胶料
	
	

	
	
	生活垃圾
	环卫清运
	

	土壤及地下水污染防治措施
	1）分区防渗措施防止地下水、土壤污染
2）厂区门口设置缓坡，当发生事故时，将事故废水堵截在厂区内暂存，防止发生事故时事故废水污染地下水，同时厂区内应做好防腐、防渗措施。
3）对于泄露的物料应有具体防治措施，及时将泄露的物料收集并处理，防止其渗入地下。
4）采用国际先进的生产工艺和生产设备，进一步提高生产效益和劳动生产率，减少原材料消耗和污染物的排放。同时加强厂区内的计量和计量器具的维护管理，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象的发生。
5）保证拟建工程所需的生活用水均由给水管网统一供给，不开采地下水资源。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段及设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理计划

①严格执行“三同时”制度

在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。

②建立环境报告制度

应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向审批部门申报。

③健全污染治理设施管理制度

建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。

④建立环境目标管理责任制和奖惩条例

建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。

⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。

2、排污许可管理
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版），本项目属于“十七、造纸和纸制品业 22 38 纸制品制造 223；有工业废水或者废气排放的”，实施简化管理；也属于“十八、印刷和记录媒介复制业23，39印刷231中其他”，实施登记管理；综上，本项目实行简化管理。
3、竣工验收

表5-2 建设项目环保“三同时”检查一览表

项目名称

年产600万件包装纸箱项目
类别

污染源

污染物

治理措施

处理效果、执行标准

或拟达要求

环保投资（万元）

完成

时间

运营期

废气

清洗、冷却、涂油、印刷废气
非甲烷总烃、TVOC、苯系物
二级活性炭装置+20米排气筒

《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）
5
与该项目“同时设计、同时施工、同时投入

运行

贴窗、糊盒废气
非甲烷总烃、TVOC
二级活性炭装置+20米排气筒
废水

生活污水

COD、SS、氨氮、总磷、总氮

化粪池
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、南通市西部水务有限公司纳水标准

依托
噪声

设备运行

噪声

减震垫、墙壁隔声、距离衰减等综合防治措施

符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

5
固废

生产

一般固废

回用/环卫清运
零排放

10
危险固废

有资质单位处理

生活

生活垃圾

环卫清运

依托原有

事故应急措施

企业建设400m3事故应急池
10
环境管理
南通君臣包装科技有限公司环境管理部门

/
排污口规范化设置

雨污分流，生活污水经预处理后，接管至南通市西部水务有限公司集中处理；雨污排口规范化设置
/
“以新带老”措施

无

/
总量平衡具体方案

废气：有组织：非甲烷总烃0.1604t/a；无组织：非甲烷总烃0.17845t/a。

废水：接管量：废水量：516t/a，COD：0.1548t/a，SS：0.1032t/a，氨氮：0.0168t/a，TP：0.0022t/a，TN：0.0231t/a；排入外环境量废水量：516t/a，COD：0.0258t/a，SS：0.0052t/a，氨氮：0.0026t/a，TP：0.0003t/a，TN：0.0077t/a。
固废：零排放。
/
区域解决方案

无

/
环保投资合计

30



