| 内 容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 浓度标准值mg/m3 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | DA001 |  |  | 颗粒物 | 密闭收集+水喷淋塔+23米高DA001排气筒 |  | 20 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准（颗粒物达颗粒物（其他）要求） |
| 地表水环境 |  | DW001 | 水磨废水、喷淋废水 |  | COD、SS、石油类、铝 | 隔油沉淀池 |  | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；通州湾高新电子信息产业园污水处理厂接管要求 |  |
|  |  | DW002 | 生活污水 |  | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池 |  | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准；南通市西部水务有限公司污水处理厂接管要求 |  |
| 声环境 |  | 生产设备噪声约80~95dB（A） |  |  |  | 合理布局、建筑隔声并经过距离衰减 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类排放标准要求 |  |
| 电磁辐射 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  | 生产 |  | 废砂纸 |  |  | 收集外售 | 固废零排放 |  |
|  |  |  |  | 废百洁布 |  |  | 收集外售 |  |  |
|  |  |  |  | 废铁砂 |  |  | 收集外售 |  |  |
|  |  |  |  | 沉渣 |  |  | 收集外售 |  |  |
|  |  |  |  | 废打包材料 |  |  | 收集外售 |  |  |
|  |  |  |  | 废过滤材料 |  |  | 收集外售 |  |  |
|  |  |  |  | 废填料 |  |  | 收集外售 |  |  |
|  |  |  |  | 空压机含油废水 |  |  | 委托资质单位处置 |  |  |
|  |  |  |  | 废润滑油 |  |  | 委托资质单位处置 |  |  |
|  |  |  |  | 废油桶 |  |  | 委托资质单位处置 |  |  |
|  |  |  |  | 隔油池废油 |  |  | 委托资质单位处置 |  |  |
|  |  | 生活 |  | 生活垃圾 |  |  | 环卫清运 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1）分区防渗措施防止地下水、土壤污染 2）厂区门口设置缓坡，当发生事故时，将事故废水堵截在厂区内暂存，防止发生事故时事故废水污染地下水，同时厂区内应做好防腐、防渗措施。 3）对于泄露的打磨废水应有具体防治措施，及时将泄露的打磨废水收集并处理，防止其渗入地下。 4）采用国际先进的生产工艺和生产设备，进一步提高生产效益和劳动生产率，减少原材料消耗和污染物的排放。同时加强厂区内的计量和计量器具的维护管理，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象的发生。 5）保证拟建工程所需的生产及生活用水均由给水管网统一供给，不开采地下水资源。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段及设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 企业在发生实际排污行为之前应及时申领排污许可证，企业建设完成后应及时进行环境突发应急预案编制和演练，以及自主验收。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、 维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 2、验收监测方案 表5-1 项目验收监测方案 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; DA001（进气口、出气口）; 颗粒物; 3次/天*2天. 无组织; 厂界; 颗粒物; 3次/天*2天. 废水; DW001; 流量、pH、COD、SS、石油类、铝; 4次/天*2天. DW002; 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 4次/天*2天. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 昼夜各1次/天*2天. 表5-2 建设项目环保“三同时”检查一览表 项目名称; 年产750万件平板外壳项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准 或拟达要求; 环保投资; 完成 时间. 运营期; 废气; 喷砂粉尘; 颗粒物; 密闭收集+水喷淋塔+23米高DA001排气筒; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准（颗粒物达颗粒物（其他）要求）; 10万; 与该项目“同时设计、同时施工、同时投入 运行. 废水; 水磨废水、喷淋废水; COD、SS、石油类、铝; 沉淀+隔油池; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准；通州湾高新电子信息产业园污水处理厂接管要求; 4万. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准；南通市西部水务有限公司污水处理厂接管要求. 噪声; 设备运行; 噪声; 减震垫、墙壁隔声、距离衰减等综合防治措施; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 3万. 固废; 生产; 一般固废; 收集出售; 零排放; 1万. 危险固废; 委托资质单位处置. 生活; 生活垃圾; 环卫清运; 依托原有. 绿化; /; /. 事故应急措施; /. 环境管理; 南通彤恩电子科技有限公司环境管理部门. 排污口规范化设置; 排污口规范化设置. “以新带老”措施; /. 区域解决方案; /. 环保投资合计; 18万元. |