通州湾示范区行政审批局

通州湾行审批〔2025〕79号

关于大石（南通）科技新材料有限公司年产

330万m2人造石板材项目环境影响

报告表的批复

大石（南通）科技新材料有限公司：

你单位报送的《大石（南通）科技新材料有限公司年产330万m2人造石板材项目环境影响报告表》及其他附件材料已收悉，我局已委托南京海林湾环境科技有限公司进行了环评技术函审。经审查，现批复如下：

一、本项目位于江苏省南通市通州湾示范区乐海大道西、牡丹江路北，总用地面积56946平方米，厂房总建筑面积34978.39平方米。项目总投资55000万元，其中环保投资125万元。项目建设2条干法人造石板材生产线、1条湿法人造石板材生产线、1条深加工生产线，年产干法PC仿石材（包含底料、面料）300万m2，湿法仿石路沿石15万m2，湿法仿石板（包含底料、面料）15万m2。

- 二、根据环评评价结论及技术评估意见，在认真落实环评中提出的各项污染防治措施及风险防范措施的前提下，仅从环保技术审查角度考虑，项目在拟建地建设可行。

三、你单位须认真执行环保“三同时”制度，项目建设及运营中严格按照环评要求，充分采纳技术评审意见，认真做好以下工作：

（一）加强施工期管理，制定严格的管理制度，确保各项环保措施落实到位。选用低噪声施工机械、合理安排各类施工机械工作时间；有效控制施工扬尘，妥善处置施工期间固体废弃物，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。

（二）本项目须按照“雨污分流”原则设计、建设厂区排水系统，设置雨污排口各1个。本项目定厚、深加工废水、生产线冲洗废水、设备及地面冲洗废水、车辆清洗水、初期雨水经三级沉淀池+压滤处理满足生产用水要求后回用于生产；生活污水经化粪池处理达接管标准后接管至南通市西部水务有限公司污水处理厂集中处理，尾水排入团结河。回用水水质参照执行《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）的水质标准限值，且须满足企业用水节点的水质要求；污水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并满足南通市西部水务有限公司污水处理厂接管要求。

（三）落实各项废气污染防治措施。水泥入筒仓过程产生的粉尘采用仓顶呼吸口风管套接方式收集，干法线投料粉尘采用集气罩收集，干法线搅拌工序产生的粉尘采用风管套接方式收集，上述收集后的废气汇入“布袋除尘”装置处理后通过1#、2#排气筒排放；抛丸粉尘、扫光粉尘经集气罩收集进“袋式除尘”装置处理后通过3#、4#排气筒排放。原料仓库内卸料粉尘通过采取封闭、洒水抑尘措施来控制无组织排放。

本项目水泥入筒仓、投料、搅拌工序有组织排放的颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB32/4149-2021)表1中相应的标准限值，抛丸、扫光工序有组织排放的颗粒物执行执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的标准限值；厂区内颗粒物无组织排放监控点浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB32/4149-2021)表2中的标准限值；厂界颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB32/4149-2021)表3中的标准限值。

（四）按照固废“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类固体废物的收集、贮存和处置措施。生活垃圾由环卫定期清运；边角料、除尘灰、沉淀池沉渣、不合格品、残渣回用生产；废包装袋、废布袋、废钢丸、废刷子、废模具、废电池委托一般固废处置单位处置；废润滑油、废油桶、废液压油、含油抹布、空压机含油废液属于危险废物，须委托有资质单位处置。危险废物贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求。

（五）厂区应合理布局，主要噪声设备须选用低噪型，并采取有效的隔声、减振等降噪措施，项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

（六）加强环境风险管理，编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案。落实防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。

（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志牌，排气筒预留采样口。落实环境管理及监测计划。

四、本项目须按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局36号令）的要求，对项目安全生产条件和设施进行综合分析，并开展建设项目安全设施设计审查。项目不得采用和生产国家明令淘汰的落后、高能耗设备及工艺。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位须按照《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）中相关规定做好建设项目竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投产。

- 五、本项目污染物年排放量初步核定如下：

（一）水污染物（接管量/环境排放量）：废水排放量≤600吨，COD≤0.18/0.03吨、SS≤0.09/0.006吨、氨氮≤0.021/0.003吨、总磷≤0.0018/0.0003吨、总氮≤0.024/0.009吨。。

（二）大气污染物：有组织废气：颗粒物≤0.572吨；无组织废气：颗粒物≤6.161吨。

六、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

七、建设项目的环境影响评价文件经审批后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新到我局报批建设项目环境影响评价文件。

八、通州湾示范区生态环境局负责本项目日常监管工作

本项目代码：2410-320692-89-01-674429

### 通州湾示范区行政审批局

### 2025年6月23日

抄送：示范区生态环境局、应急管理局。

通州湾示范区行政审批局项目审批处   2025年6月23日印发